Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2021-03-31-002314-b

закупівля цифрової телефонної станції (Телефонне обладнання, код ДКº021:2015-32550000-3) для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 1 370 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ

«Цифрова телефонна станція»

(«Телефонне обладнання», код ДКº021:2015-32550000-3)

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру, комплект |
| --- | --- | --- |
|  | Цифрова телефонна станція | 1 |

Цифрова телефонна станція призначена для заміни існуючої телекомунікаційної системи відомчої телефонної мережі на сучасну систему з розширеними технічними та функціональними характеристиками.

Цифрова телефонна станція являє собою комплекс телекомунікаційного обладнання, який повинен мати можливість підключення двопроводових аналогових абонентських телефонних ліній у кількості не менше 2500 комплектів. Закупівля плат (модулів) абонентських комплектів у даній процедурі закупівлі не передбачається.

Загальні характеристики за призначенням

1. Цифрова телефонна станція складається із двох взаємопов’язаних складових частин:

комплексу телекомунікаційного обладнання для Центральної локації;

одного комплексу телекомунікаційного обладнання для організації віддаленої локації.

2. Комплекс телекомунікаційного обладнання для Центральної локації повинен передбачати в подальшому встановлення комплектів абонентських аналогових двопроводових закінчень загальною ємністю не менше 2500 портів.

3. Цифрова телефонна станція повинна здійснювати централізоване інтелектуальне управління потоками трафіку з IP і TDM мереж та надання послуг спільно з серверами додатків.

4. Цифрова телефонна станція повинна включається до телефонної мережі загального користування м. Києва (далі - ТМЗК) не менше 8 (вісьмома) потоками Е1 (за сигналізацією SS7) та не менше 8 (вісьмома) потоками Е1
(за сигналізацією DSS1) до відомчої АТС.

5. Мультисервісна IP платформа повинна мати модульну гнучку структуру периферійного обладнання.

6. Цифрова телефонна станція повинна забезпечувати:

- можливість приєднання існуючих у Замовника ЦАТС та іншого обладнання каналами Е1 із сигналізацією DSS1 та SS7 (СКС7), а також за допомогою SIP-транків;

- можливість приєднання до зовнішніх мережі ТМЗК згідно з вимогами ПАТ “Укртелеком” до відомчих ЦАТС із використанням протоколу СКС7 та підтримкою не менше двох поінт-кодів;

- можливість приєднання абонентських виносів системи SIP-транками;

- можливість приєднання абонентських SIP -телефонних апаратів;

- повністю розподілену архітектуру мережевого рівня стеку TCP/IP;

- цілодобовий, безперебійний та якісний автоматичний відомчий та місцевий, вхідний та вихідний, транзитний телефонний зв’язок між абонентами самої комунікаційної системи, абонентськими станціями відомчої мережі, комунікаційними системами зовнішньої мережі ТМЗК та мобільних операторів;

- автоматичні взаємні транзити між з’єднувальними лініями напрямків зв’язку з можливістю обмеження транзитного трафіку;

- відкритий та закритий план нумерації абонентів та напрямків, можливість створення категорій доступу до напрямків для окремих абонентів або груп абонентів;

- підключення абонентів за допомогою технології VoIP через мережу передачі даних з використанням протоколу SIP;

- режими роботи ОПТС та УВАТС одночасно, що має бути підтверджено сертифікатами відповідності;

- авторизацію зовнішніх абонентів (SIP, ТМЗК, мереж мобільного зв’язку), в тому числі через VPN, з подальшим наданням їм внутрішнього номеру та доступу до переліку функцій комутаційної станції;

- проведення аудіо конференцій у тому числі і відео конференцій (в режимі “абонент-абонент”) за технологією VoIP;

- виконувати функції точок комутації і передавання сигналізації (STP) мережі СКС-7 та підтримувати не менше двох поінт-кодів мережі СКС-7 національної версії 3.0 (без заміни або додавання додаткового обладнання, лише шляхом зміни програмних налаштувань порту Е1 ККО).

7. Цифрова телефонна станція повинна мати діючий Експертний висновок Держспецзв'язку України про відповідність до вимог технічного захисту інформації.

8. Постачання обладнання повинно передбачати його установку, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи.

9. Повинно бути передбачено технічне навчання з питань налаштування та експлуатації обладнання не менше двох співробітників Замовника.

10. Гарантійний термін на обладнання - не менше 12 місяців. Умови гарантійного терміну повинні включати можливість реєстрації сервісних випадків в режимі 24х7х365, оновлення програмного забезпечення.

11.Склад комплексу телекомунікаційного обладнання для Центральної локації та організації віддаленої локації наведено в таблицях 1 та 2.

Таблиця 1

| Склад комплексу телекомунікаційного обладнання для Центральної локації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обладнання та ліцензії (у кількості не менше) |  |  |  |
| Ліцензії для SIP абонентів (розширені) | 30 | шт. | Підключення ІР абонентів |
| Ліцензії SIP Trunk | 30 | шт. | Універсальні ліцензії для підключення за допомогою SIP-T/I/NNI, H.323 |
| Ліцензії Е1 (PRI) | 16 | шт. | Універсальні порти E1 для зміни типів сигналізації |
| Шафа ETSI/19, разом з адаптером ETSI/19’’, 1U | 1 | шт. | ВхШхГ 2200x600x600 мм в комплекті з тримачем кабельних жолобів |
| 20-ти слотова секція ETSI з платою програмного комутатора на 16E1 | 1 | шт. | В комплекті з захисними заглушками |
| Комутатор (Layer 3) для стекування | 1 | шт. | 24xRJ-45, 2xSFP+, 2 10GE слота для розширення, блок живлення |
| Система вторинний розподілу постійного струму з автоматичними вимикачами | 1 | шт. | Для підключення до гарантованої мережі живлення Замовника 48-72В. |
| Система керування та моніторингу MNS | 1 | комп. | На базі серверної платформи в комплекті з монітором, клавіатурою та маніпулятором типу «миша» |
| Комплект монтажних частин та приладдя | 1 | комп. |  |
| КРОЗЗ з плінтами та захистом LPA08 | 1 | комп. | З розрахунку на ємність 480 абонентських ліній, кабелі довжиною 20 м. |
| Комплект експлуатаційної документації | 1 | комп. |  |

Таблиця 2

| Склад комплексу телекомунікаційного обладнання для організації віддаленої локації (у кількості не менше) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обладнання та ліцензії |  |  |  |
| Ліцензії для аналогових абонентів (розширені) | 64 | шт. | Для організації підключення аналогових абонентів |
| Ліцензії для системи керування MNS центральної локації | 128 | шт. |  |
| Модуль 1U для організації 64 аналогових абонентів | 1 | шт. |  |
| Система електроживлення | 1 | комп. | Система живлення в комплекті з АКБ, розрахована на не менш 3 (трьох) годин автономної роботи |
| Кросове обладнання | 1 | комп. | Із розрахунку підключення 128 аналогових ліній, довжина кабелю 3 м. |
| Комплект експлуатаційної документації | 1 | комп. |  |

Технічні характеристики обладнання

| № з/п | Вимога | Опис вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Комплекс телекомунікаційного обладнання для Центральної локації |  |  |
|  | Розміщення | Складові частини та блоки повинні розміщуватись в телекомунікаційні шафі 19”. |
|  | Живлення обладнання | Електроживлення телекомунікаційного обладнання повинно здійснюватись напругою живлення 48-72 В постійного струму від мережі Замовника. Заземлення телекомунікаційного обладнання повинно бути підключено до існуючої шини заземлення Замовника. |
|  | Загальні характеристики та вимоги щодо продуктивності | Централізоване інтелектуальне управління потоками трафіку в IP і TDM мережі, а так само надання послуг спільно з серверами додатків, повинно здійснюватися за допомогою інтегрованого SoftSwitch (далі - Ssw). SoftSwitch повинен забезпечувати: - загальну абонентську ємність - не менш 4 000; - підключення абонентських модулів з загальною кількістю аналогових портів - не менше 2500 (не включаються в комплект поставки); - кількість з'єднувальних ліній SIP-T/I/NNI, H.323 - не менше 30 з можливістю розширення до 300; - продуктивність обробки викликів, ВНСА - не менш 40000; - підтримку інтерфейси типу Е1 - не менш 16, з можливістю розширення до 32. |
|  | Функціональ-ність | Інтерфейс Е1 - не менше 16 (з можливістю розширення до 32. TDM з’єднувальні лінії - не менше 480. Сигнальні канали CКС7 - не менше 2 (для включення по СКС7 в різні АТС ТМЗК). ІР з’єднувальні лінії (SIP-T/I/NNI, H.323) - не менше 30. SIP-абоненти – не менше 30 (з можливістю подальшого розширення). Повинні підтримуватись, як відкриті протоколи IP мережі (SIP, H323, SIP-T, SIGTRAN, MGCP та ін.), так і повний набір сигналізації ТМЗК (ISUP, CКС-7 національної версії 3.0, EDSS1, QSIG, V5.2, 2ВСК, PRI over V5.2) і повноцінно підтримувати їх. Всі типи сигналізацій, як IP мережі так і ТМЗК, повинні бути відкритими і відповідати міжнародним стандартам та виконуватися засобами SoftSwitch 4/5 класу, без використання зовнішніх аудіо-конвертерів. Повинна бути забезпечена прозорість сервісів ISDN (PRI, BRI) через мережу пакетної телефонії. Ssw повинен підтримувати режим управління MGW для передачі факсів і модемних викликів, включаючи підтримку протоколу Т38. Підтримувати набір кодеків: G.711 (A-law); G.711 (μ-law), G.726 (ADPCM), G.729, факс G.711 і T.38. SSw має підтримувати і реалізовувати функцію - транскодування. Забезпечувати перехід від одного мовного алгоритму кодування на інший, при використанні таких VoIP кодеків як G.711 (A-law); G.711 (μ-law), G.729 ab, G.722.2 AMR-WB. Синхронізація повинна здійснюватися: від зовнішніх еталонних джерел через інтерфейс E1; від верхніх рівнів ієрархії через інтерфейси Е1 і (або) SynchroEthernet; від власного внутрішнього генератора в режимі утримання, з точністю не нижче 10-9. Апаратний комплекс SSw повинен мати функціональність дублювання керуючого модуля для подальшого нарощування функціоналу. |
|  | Доступ та керування | SSw повинен повністю взаємодіяти між собою і керуватись за допомогою єдиної системи моніторингу та керування - MNS. Повинен бути реалізований багаторівневий доступ до інформації і керування послугами та налаштуваннями з ідентифікацією користувачів через логін/пароль або іншими способами персональної ідентифікації. MNS (система моніторингу та керування) повинна мати інтуїтивно зрозумілий графічний web-інтерфейс. Можливість інтеграції по протоколу SNMP V2 з централізованою системою моніторингу верхнього рівня. Повинно реалізувуватися такі функції, як: сервер автоконфігурації (Auto Configuration Server, ACS – сервер автоконфінурації), автоматичне налагодження нового обладнання, можливість інтеграції з системами обліку та моніторингу трафіку та подальшої підготовки звітів. Повинно забезпечуватися збір аварійних сигналів, відображення у географічному або схематичному видах, перегляд додаткових інформацій, встановлення параметрів вимірювань, а також статистичну обробку результатів вимірювань і їх відображення. MNS поряд з функціями адміністрування також повинен забезпечувати функції збору та архівації тарифної інформації про локальні (вхідні / вихідні), міжміські, міжнародні переговори. |
|  | Відеовиклики | Можливість здійснення відеовикликів в режимі “абонент-абонент” |
| Комплекс телекомунікаційного обладнання для організації віддаленої локації (модуль підключення віддалених абонентів) |  |  |
| 1. | Конструктивне виконання | Окремий автономний пристрій в формфакторі 1U |
| 2. | Абонентська ємність | Кількість абонентів в одному пристрої — не менше 64 |
| 3. | Підтримка абонентів | Двопроводові аналогові абонентські установки. Підтримка шлейфу двопроводових аналогових ліній опором не менше 1.8 кОм; |
| 4. | Функціональ-ність | Можливість віддаленого керування та моніторингу; |
| 5. | Підтримка протоколів | Підтримка протоколів передачі SIP, H.248, MGCP (з розширеним переліком функцій); |
| 6. | Інтерфейси | Інтерфейс мережі Ethernet: RJ-45; |
| 7. | Електроживлен-ня | Мережа змінного струму 220В 50Гц; повинно бути передбачено можливість функціонування при зникненні електроживлення від мережі змінного струму 220В не менше ніж 3 (три) години при повному навантаженні. |