Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-04-23-002201-b.

Закупівля локальних мереж, код ДК 021:2015 – 32410000-0 (Маршрутизатори) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 540 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю локальних мереж, код ДК 021:2015- 32410000-0 (Маршрутизатори)

| № | Найменування | К-сть, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Маршрутизатор (Cisco C1161X-8P* з ліцензіями типу IP Base, SEC, HSEC або еквівалент за основними технічними характеристиками): Основні технічні характеристики: Тип – Ethernet, керований; Інтерфейси: - Gigabit Ethernet RJ45– WAN не менше 2 шт., з них – комбіновані Gigabit Ethernet RJ45/SFP – не менше 1 шт. сумісні з SFP-модулями Cisco SFP-1000BASE-SX* або еквівалент, Cisco SFP-1000BASE-LX* або еквівалент, Cisco SFP-1000BASE-ZX* або еквівалент. - Gigabit Ethernet RJ45 – LAN комутаційних не менше 8 шт., з них з можливою опцією надання PoE (за умови заміни стандартного блоку живлення на потужніший) – не менше 4 шт. з PoE або не менше 2 шт. з PoE+. Наявність Serial console port (RJ45). Інтерфейси бездротового зв’язку: Відсутні. Пам’ять: - Оперативна пам’ять сервісноі/контрольної шини (control/services plane) double-data-rate 3 (DDR3) error-correction-code (ECC) DRAM – не менш ніж 8 GB; - Об’єм флеш – пам’яті не менш ніж 8 GB. Сумарна пропускна спроможність шифрованого трафіку IPSEC – не менше ніж 400 Мбіт/с при розмірі пакетів 1400 байт (забезпечується шляхом активації мінімальної кількості ліцензій). Ліцензування: Активація набору ліцензій повинна знімати будь-які програмні обмеження щодо обчислювальних ресурсів маршрутизатора. Програмне забезпечення: Підтримка протоколів для взаємодії з наявним обладнанням Cisco: - Dynamic Multipoint Virtual Private Network (DMVPN), FlexVPN; - IPsec; - AAA; - DHCP; - ACL; - IKEv2; - Cisco Discovery Protocol (CDP); - Open Shortest Path First (OSPF); - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP). Можливість використовувати наступні види інкапсуляції: Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN. Можливість роботи маршрутизатора в режимі програмно-керованих мереж (SD-WAN) за рахунок додавання відповідної ліцензії без заміни апаратних частин. Підтримка криптографічних алгоритмів: Шифрування: DES, 3DES, AES-128 та AES-256 (в режимах CBC та GCM). Автентифікація: RSA (748/1024/2048 біт), ECDSA (256/384 біт). Цілісність: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512. Підтримка Next Generation Encryption (NGE). Вбудовані можливості моніторингу, управління та автоматизації: Підтримка SNMP v3, syslog, NetFlow та IP Flow. Безпека: Базова безпека обладнання: ACL, FPM, control plan protection, control plane policing (CoPP), QoS, SSHv2. Zone-based firewall з підтримкою VRF, IPsec VPN, динамічні багатоточкові VPN зі створенням тунелів за вимогою (DMVPN). Операційна система: IOS-XE* або еквівалент. Блок живлення: блок живлення від мережі 220 В. Кріплення: Оснащений комплектом кріплення для встановлення у стандартні 19” монтажні шафи, повинен займати не більше 1U. Маршрутизатор постачається у комплекті з кабелем живлення та rollover-кабелем. Маршрутизатор повинен функціонувати без доступу до мережі Інтернет зі збереженням всіх характеристик, параметрів та функцій. Гарантійний строк (гарантійна та сервісна підтримка) від виробника на товар повинен становити не менше ніж три роки. | 3 |

*Обґрунтування: Посилання на конкретну торгівельну марку, модель обладнання та ПЗ пов’язане з необхідністю забезпечення інтеграції запланованого до закупівлі обладнання до наявного у Замовника обладнання.