Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-04-23-003347-b.

Закупівля телефонного обладнання, код ДК 021:2015 – 32550000-3 (Плати (типові елементи заміни) до обладнання мультиплексування) – 2 лоти: лот №1 – Плата тип 1 (Частини електричної телефонної та телеграфної апаратури, код ДК 021:2015-32553000-4); лот №2 – Плата тип 2 (Частини електричної телефонної та телеграфної апаратури, код ДК 021:2015-32553000-4) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 528 000,00 грн. (лот №1 – 
15 080,00 грн., лот №2 – 512 920,00 грн.).

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю телефонного обладнання (Плати (типові елементи заміни) до обладнання мультиплексування

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру, шт. |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 – Плата тип 1 |  |  |
| 1. | - Призначення: − для управління та контролю мультиплексора ОПМ – 30٭; − для прийому, перетворення та комутації між собою одного синхронного вхідного інформаційного сигналу 2048 кбіт/с; − розподілення каналів 64 кбіт/с між одним потоком Е1 і платами канальних закінчень; − введення інформації сигналу управління; − блокування та розблокування всіх каналів плат канальних закінчень; − виділення та обробку синхросигналів і службових сигналів; − перетворення первинної напруги для живлення плат аналогових закінчень. - Технічні дані: 2.1. Інтерфейс підключення – RS – 232, Ethernet 10 BASE – T. 2.2. Джерело синхронізації – основний та резервний: − від внутрішнього генератора 20 000 кГц із стабільністю не менше 1х10-7; − синхронізаційний стик 2048 кбіт/с; − будь – який стик 2048 кбіт/с. 2.3. Живлення плати: + 2,5 В, + 3,3 В, + 5 В, -60 В постійного струму. 2.4. Споживчий струм, не більше – 100 mA. 2.5. Габаритні розміри – 200х198х30мм. 2 3. Комплектність поставки кожної плати: - Плата - 1шт. - Вилка TP5-8P8C - 5шт. - Паспорт -1шт. 4. Плата (типовий елемент заміни) до обладнання мультиплексування повинна: 4.1.Бути новою (такою, що не була в експлуатації), не раніше 2020 року виготовлення та в працездатному стані. 4.2. Бути повністю сумісною з обладнанням первинного мультиплексування ОПМ-30٭. 5. Гарантійний строк – не менше 12 (дванадцять) місяців з моменту поставки. | 1 |
| Лот №2 – Плата тип 2 |  |  |
| 1 | - Призначення: − для управління та контролю мультиплексора ОПМ – 30٭; − для прийому, перетворення та комутації між собою чотирьох синхронних вхідних інформаційних сигналів 2048 кбіт/с; − розподілення каналів 64 кбіт/с між чотирма потоками Е1 і платами канальних закінчень; − передачу та прийом чотирьох станційних сигналів 2048 кбіт/с з відновленням їх форми і придушенням джиттера; − виділення та обробку синхросигналів і службових сигналів; − для формування чотирьох синхронних вихідних багатоканальних потоків 2048 кбіт/с з введенням в них сигналів циклового і понад циклового синхронізму і сигналів службової інформації; − введення інформації сигналу управління в кожен шістнадцятий канальний інтервал групового потоку передачі чотирьох станційних сигналів 2048 кбіт/с; − здійснення організації місцевого шлейфу станційних сигналів 2048 кбіт/с і віддалених шлейфів станційних сигналів 2048 кбіт/с по каналу телеконтролю через будь-який з стиків Е1. 2.Технічні дані: 2.1. Інтерфейс підключення – RS – 232, Ethernet 10 BASE – T. 2.2. Живлення плати: + 2,5 В, + 3,3 В, + 5 В, -60 В постійного струму. 2.3. Споживчий струм, не більше – 100 mA. 2.4. Габаритні розміри – 200х198х30мм. 2 3. Комплектність поставки кожної плати: - Плата - 1шт. - Вилка TP5-8P8C - 5шт. - Паспорт -1шт. 4. Плати (типові елементи заміни) до обладнання мультиплексування повинні: 4.1.Бути новими (такими, що не були в експлуатації), не раніше 2020 року виготовлення та в працездатному стані. 4.2. Бути повністю сумісними з обладнанням первинного мультиплексування ОПМ-30٭. 5. Гарантійний строк – не менше 12 (дванадцять) місяців з моменту поставки. | 27 |

٭Обгрунтування: посилання на конкретну торгову марку (тип обладнання) обгрунтоване необхідністю сумісності Товару, запланованого до придбання, з наявним у Замовника обладнанням.