Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

UA-2021-06-04-002500-b.

Закупівля вертольотів, літаків, космічних та інших літальних апаратів з двигуном, код ДК 021:2015 - 34710000-7 (Квадрокоптери) 4 лоти: лот №1 – Квадрокоптери (Безпілотні літальні апарати, код ДК 021:2015 - 34711200-6); лот №2 – Квадрокоптери (Безпілотні літальні апарати, код ДК 021:2015 - 34711200-6); лот №3 – Квадрокоптери (Безпілотні літальні апарати, код ДК 021:2015 - 34711200-6); лот №4 – Квадрокоптери (Безпілотні літальні апарати, код ДК 021:2015 - 34711200-6),здійснюється для забезпечення потреб Служби безпеки України.

Очікувана вартість закупівлі – 698 100,00 грн (з ПДВ), (Лот №1 – 244 880,00 грн; Лот №2 – 199 410,00 грн; Лот №3 – 140 790,00 грн; Лот №4 – 113 020,00 грн).

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю вертольотів, літаків, космічних та інших літальних апаратів з двигуном, код ДК 021:2015 - 34710000-7 (Квадрокоптери) 4 лоти

| № з/п | # Найменування | Опис та технічні характеристики | # Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 - Квадрокоптери |  |  |  |  |
| 1. | Квадрокоптер | Технічні характеристики квадрокоптера: Максимальний час польоту: не менше 30 хв.; Максимальна висота польоту над рівнем моря: не менше 2000 м; Максимальна швидкість підйому: не менше 5 м/с; Макс швидкість спуску: не менше 3 м/с; Точн. утримання: вертикально: +/- 0,1 м, горизонтально: +/- 0,3 м; Макс. швидкість: не менше 60 км/год (режим S, без вітру); GPS приймач: GPS/GLONASS; Робоча частота: в діапазоні 2.400 GHz-2.500 GHz; Об’єм внутрішн. пам’яті: не менше 8 Гб; Акумулятор ємністю: не менше 3850 мА·год. Режими польотів – не менше 3. Наявність світлодіодної підсвітки з низу квадрокоптера. Технічні характеристики (камери): Матриця: не гірше 1/2.3(CMOS) Кількість ефективних пікселів: не менше 12 мпкс Максимальний розмір зображення: не менше 4000 x 3000 пікс Роздільна здатність відео: не гірше 4К: 3840х2160 24/25/30р/2.7К: 2688х1512 24/25/30/48/50/60/FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p Пульт керування: Наявний вбудований дисплей Робоча частота: в діапазоні 2.400 GHz-2.500 GHz; Макс відстань (відкрита місцевість): не менше 6 км; Акумулятор: не менше 3850 мА·год; Зарядний пристрій: Потужність: не менше 60 Вт. (Комплектація: - квадрокоптер – 1 шт.; - пульт керування із вбудованим дисплеєм – 1 шт.; - блок живлення до пульту керування – 1 шт.; - акумуляторна батарея – 1 шт.; - зарядний пристрій – 1 шт.; - кабель для зарядного пристрою – 1шт.; - гвинти – 3 пари; - захист камери – 1 шт.; - карта пам’яті microSD не менше 64 Гб – 1 шт.; - кабель USB 3.0 Type-С - 1 шт.; - додаткові стіки керування – 1 пара; - інструкція з експлуатації – 1 шт.) | к-т | 4 |
| Лот № 2 - Квадрокоптери |  |  |  |  |
| 1. | Квадрокоптер | Технічні характеристики квадрокоптера: Максимальний час польоту: не менше 30 хв.; Максимальна висота польоту над рівнем моря: не менше 2000 м; Максимальна швидкість підйому: не менше 5 м/с; Макс швидкість спуску: не менше 3 м/с; Точн. утримання: вертикально: +/- 0,1 м, горизонтально: +/- 0,3 м; Макс. швидкість: не менше 70 км/год (режим S, без вітру); GPS приймач: GPS/GLONASS; Робоча частота: в діапазоні 2.400 GHz-2.500 GHz; Акумулятор ємністю: не менше 3850 мА·год; Технічні характеристики (камери): Матриця: не гірше 1 " CMOS; Кількість ефективних пікселів: не менше 20 мпкс; Максимальний розмір зображення: не менше 5472×3648 пікс; Роздільна здатність відео: не гірше 4К: 3840х2160 24/25/30р/2.7К: 2688х1512 24/25/30/48/50/60/FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p ; Пульт керування: Наявний вбудований дисплей Робоча частота: в діапазоні 2.400 GHz-2.500 GHz; Макс відстань: не менше 6 км; Акумулятор: не менше 5000 мА·год; Зарядний пристрій: Потужність: не менше 60 Вт; Акумулятор: Ємність: не менше 3850 мА·год; Вольтаж: не менше 15,4 В; (Комплектація: - квадрокоптер – 1 шт.; - пульт керування із вбудованим дисплеєм – 1 шт.; - блок живлення до пульту керування – 1 шт.; - акумуляторна батарея – 1 шт.; - зарядний пристрій – 1 шт.; - кабель для зарядного пристрою – 1шт.; - гвинти – 3 пари; - захист камери – 1 шт.; - кабель USB 3.0 Type-С - 1 шт.; - додаткові стіки керування – 1 пара; - інструкція з експлуатації – 1 шт.) | к-т | 3 |
| Лот №3 - Квадрокоптери |  |  |  |  |
| 1. | Квадрокоптер | Технічні характеристики квадрокоптера: Максимальний час польоту: не менше 30 хв.; Максимальна висота польоту над рівнем моря: не менше 2000 м; Максимальна швидкість підйому: не менше 6 м/с; Макс швидкість спуску: не менше 4 м/с; Точн. утримання: вертикально: +/- 0,1 м, горизонтально: +/- 0,3 м; Макс. швидкість: не менше 65 км/год (режим S, без вітру); GPS приймач: GPS/GLONASS; Робоча частота: в діапазоні 2.400 GHz-2.500 GHz; Акумулятор ємністю: не менше 5870 мА·год. Режими польотів – не менше 3. Технічні характеристики (камери): Матриця: не гірше 1” CMOS Кількість ефективних пікселів: не менше 20 мпкс; Максимальний розмір зображення: не менше 16:9: 5472×3078 пікс; Роздільна здатність відео: не гірше H.265 C4K: 4096 × 2160 24/25 / 30p при 100 Мбіт / с 4K: 3840 × 2160 24/25 / 30p при 100 Мбіт / с 2.7K: 2720 × 1530 24/25 / 30p при 65 Мбіт / с 2.7K: 2720 × 1530 48/50 / 60p при 80 Мбіт / с FHD: 1920 × 1080 24/25 / 30p при 50 Мбіт / с FHD: 1920 × 1080 48/50 / 60p при 65 Мбіт / с FHD: 1920 × 1080 120p при 100 Мбіт / с HD: 1280 × 720 24/25 / 30p при 25 Мбіт / с HD: 1280 × 720 48/50 / 60p при 35 Мбіт / с HD: 1280 × 720 120p при 60 Мбіт / с ; Пульт керування: Наявний вбудований дисплей (не менше Екран 5,5 дюйма, не гірше 1920×1080 1000 кд/м2, Android, не менше 4 Гб RAM + підтримка microSD не менше 16 Гбайт); Робоча частота: в діапазоні 2.400 GHz-2.500 GHz; Макс відстань (відкрита місцевість): не менше 6 км; Акумулятор: не менше 5800 мА·год; Зарядний пристрій: Вольтаж: не менше 17,4 В; Потужність: не менше 100 Вт. (Комплектація: - квадрокоптер – 1 шт.; - пульт керування із вбудованим дисплеєм – 1 шт.; - акумуляторна батарея – 1 шт.; - зарядний пристрій – 1 шт.; - кабель для зарядного пристрою – 1шт.; - гвинти – 4 пари; - захист камери – 1 шт.; - кабель microUSB - 1 шт.; - карта пам’яті microSD не менше 64 Гб – 1 шт.; - кейс для транспортування – 1 шт.; - інструкція з експлуатації – 1 шт.) | к-т | 2 |
| Лот №4 - Квадрокоптери |  |  |  |  |
| 1. | Квадрокоптер | Технічні характеристики квадрокоптера: Максимальний час польоту: не менше 30 хв.; Максимальна висота польоту над рівнем моря: не менше 2000 м; Максимальна швидкість підйому: не менше 5 м/с; Макс швидкість спуску: не менше 3 м/с; Точн. утримання: вертикально: +/- 0,1 м, горизонтально: +/- 0,3 м; Макс. швидкість: не менше 70 км/год (режим S, без вітру); GPS приймач: GPS/GLONASS; Робоча частота: в діапазоні 2.400 GHz-2.500 GHz; Об’єм внутрішн. пам’яті: не менше 24 Гб; Акумулятор ємністю: не менше 3850 мА·год; Режими польотів – не менше 3. Технічні характеристики оптичної (камери): Матриця: не гірше 1/2.3(CMOS); Кількість ефективних пікселів: не менше 12 мпкс; Максимальний розмір зображення: не менше 4056×3040（4:3）；4056×2280（16:9) пікс; Дозвіл відео: не гірше 4K Ultra HD：3840×2160 30p 2.7K：2688×1512 30p FHD：1920×1080 30p ; Технічні характеристики термальної (камери): Матриця: не гірше мікроболометру на оксиді ванадію ; Роздільна здатність матриці: не гірше 160×120; Максимальний розмір зображення: не менше 640×480 (4:3); 640×360 (16:9) пікс; Пульт керування: Наявний вбудований дисплей; Робоча частота: в діапазоні 2.400 GHz-2.500 GHz; Макс відстань (відкрита місцевість): не менше 6 км; Акумулятор: не менше 3850 мА·год; Зарядний пристрій: Потужність: не менше 60 Вт. (Комплектація: - квадрокоптер – 1 шт.; - пульт керування із вбудованим дисплеєм – 1 шт.; - блок живлення до пульту керування – 1 шт.; - акумуляторна батарея – 1 шт.; - зарядний пристрій – 1 шт.; - кабель для зарядного пристрою – 1шт.; - гвинти – 3 пари; - захист камери – 1 шт.; - кабель USB 3.0 Type-С - 1 шт.; - карта пам’яті microSD не менше 64 Гб – 2 шт.; - додаткові стіки керування – 1 пара; - прожектор – 1 шт.; - кейс для транспортування – 1 шт.; - інструкція з експлуатації – 1 шт.) | к-т | 1 |