Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-06-10-008571-b.

Закупівля індивідуальне обмундирування, код ДК 021:2015 – 35810000-5 (Фільтруючий протигаз ЗВП-01У або еквівалент) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 4000 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі

індивідуального обмундирування, код ДК 021:2015 – 35810000-5 
(Фільтруючий протигаз ЗВП-01У або еквівалент)

| № з/п | # Найменування предмета закупівлі | # Опис, технічні та якісні характеристики | # Од. вим. | # Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Фільтруючий протигаз ЗВП -01У або еквівалент | Основні технічні характеристики: Маска: Захисна маска ОМ-90 (або еквівалент) виготовляється у трьох розмірах які позначаються 1, 2, 3 (потреба в яких буде визначена під час укладання Контракту); - матеріал лицьової частини: бром-бутилова гума або еквівалент; - передбачена система для пиття; - клас маски – 3 (Class III); - два оглядових окуляри дають можливість використовувати оптичні пристрої, а також захищені від запотівання; - виведення поту через клапан видихання; - переговорна мембрана, яка дозволяє спілкуватися з використанням комунікаційних пристроїв або без них; - середня вага не більше 550 г; - мінімальна розбірливість мовлення не менше 95%; - можливість під’єднювати фільтр з обох сторін, як праворуч так і ліворуч з’єднувальною різьбою Rd40х1/7” (STANAG 4155/ EN 148-1); - стійкість до температури -30˚С до +70˚С. - термін зберігання не менше 10 років. Повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, марковання (EN 136:1998, IDT). Фільтр: - Комбінований фільтр OF-07M або еквівалент забезпечує захист від біологічних, хімічних та бойових отруйних речовин відповідно до їхнього типу А2В2Е1SXP3 DR. (SX – бойові отруйні речовини: синильна кислота, хлороціан, фосген, іприт, люїзит, зарин, зоман, табун, VX гази та інші) - з’єднувальна різьба фільтру Rd40х1/7” (STANAG 4155/EN 148-1); - маса не більше 500 г; - корпус фільтра виготовлений із ударостійкого пластику. - термін придатності не менше 10 років. Повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 14387:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри комбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004+А1:2008, IDT), STANAG 4155/ ДСТУ EN 148-1:2004. (Наявність на фільтрі Знаку відповідності Технічному регламенту засобів індивідуального захисту). Рік виготовлення 2021 рік. Комплект поставки: - Захисна маска; - Комбінований фільтр; - Ємність для вживання рідини та рідкої їжі (фляга); - Сумка для носіння протигазу. | шт. | 1000 |

*Обґрунтування

Посилання на торгівельну марку обґрунтовується специфікою виконання поставлених завдань, наявністю підготовлених фахівців, здатних здійснювати професійну експлуатацію виробу із зазначеними технічними характеристиками.