Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-06-11-006413-b.

Закупівля радіоприймачів, код ДК 021:2015 – 32310000-9 (Багатоканальний радіоприймальний пристрій КХ - діапазону) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає1 800 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі радіоприймачів, код ДК 021:2015 – 32310000-9 (Багатоканальний радіоприймальний пристрій КХ - діапазону)

Склад багатоканального радіоприймального пристрою КХ – діапазону(таблиця 1).

Таблиця 1

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Багатоканальний радіоприймальний пристрій КХ-діапазону, у складі: | к-т | 2 |
| 1.1 | Радіоприймальний пристрій з блоками генератору контрольного сигналу, преселектора, лінійного тракту, цифрового тракту, живлення - 1 шт. |  |  |
| 1.2 | Система керування радіоприймальним пристроєм, 1 шт. |  |  |
| 1.3 | Комплект сполучних кабелів, 1 к-т |  |  |
| 1.4 | USB-flashdrive з програмним забезпеченням радіоприймального пристрою, 1 шт. |  |  |
| 1.5 | Комплект експлуатаційної документації, 1 к-т |  |  |

Технічні вимоги до багатоканального радіоприймального пристрою КХ –діапазону (таблиця 2)

Таблиця 2

1. Основні технічні характеристики: 1.1; Діапазон робочих частот, МГц; 1,0 – 30. 1.2; Кількість незалежних каналів прийому, не менше; 4. 1.3; Хвильовий опір симетричних антенних входів, Ом:; 200 Ом. 1.4; Чутливість при SNR = 10 дБ, BW = 3 кГц, не гірше, мкВ; 0,5. 1.5; Односигнальний динамічний діапазон (по компресії вихідного сигналу на 1 дБ) не менше, дБ; 100. 1.6; Динамічний діапазон по інтермодуляції 3-го порядку, не менше, дБ; 90. 1.7; Смуга пропускання частот цифрового фільтру, кГц; 0,03…4/8/12/16/48. 1.8; Вибірковість по сусідньому каналу, не менше, дБ; 85. 1.9; Дискретне регулювання ослаблення вхідного атенюатора з кроком 6 дБ, дБ; 0, 6, 12, …, 42. 1.10; Діапазон АРП не менше, дБ; 120. 1.11; Постійні часу АРП:. «заряду», мс; 0,5. «розряду», с; 0,1/0,5/1,5/10. 1.12; Розрядність АЦП цифрового тракту, біт; 16. 1.13; Придушення побічних каналів прийому не менше, дБ; 100. 1.14; Відносна нестабільність опорної частоти; ±5·10-7. 1.15; Час переналаштування частоти приймача, не більше, мс; 3. 1.16; Мінімальний крок налаштування по частоті, Гц; 1. 1.17; Спектральна щільність шумів опорної частоти при відстроюванні 1 кГц відносно несучої, не більше, дБ/Гц; -110. 1.18; Типи сигналів, що демодулюються; AM, FM, CW, USB, LSB. 1.19; Межі регулювання частоти тонального гетеродина з кроком 10 Гц, кГц; 3. 1.20; Межі регулювання гучності НЧ-сигналу, з виходу звукової карти комп’ютеру, з кроком 1 дБ, дБ; 0…40. 1.21; Дистанційне керування; LAN. 1.22; Частота дискретизації вихідних I/Q-відліків, кГц; 12/24/48/96. 1.23; Габаритні розміри радіоприймального пристрою (19”, 3U), мм; 160 × 480 × 500. 1.24; Вага, не більше, кг; 25.

2. Загальні вимоги: 2.1.1 Виріб повинен забезпечувати оперативний контроль за роботою радіоелектронних засобів в ефірі в діапазоні частот від 1,0 до 30 МГц. 2.1.2 Виріб повинен забезпечувати прийом та візуальне відображення спектрів сигналів, слуховий контроль, вимірювання параметрів сигналів (частота, рівень, ширина смуги тощо), реєстрацію сигналів у діапазоні частот від 1,0 до 30 МГц у цілодобовому режимі.

3. Функціональні вимоги: 3.1 Виріб повинен забезпечувати управління радіоприймальним пристроєм від системи керування. 3.2 Керування роботою виробу та передача I/Q-відліків прийнятих сигналів повинні здійснюватись по локальній обчислювальній мережі. 3.3 Виріб повинен забезпечувати слуховий контроль AM, FM, CW, USB. LSB, SSB радіосигналів з виходу звукової карти ЕОМ управління. 3.4 Виріб повинен забезпечувати реєстрацію сигналів у вигляді послідовності I/Q-відліків на накопичувач ЕОМ управління. 3.5 У виробі повинна бути можливість сканування по заздалегідь визначеним частотам та по діапазону частот. Режим сканування повинен вибиратись окремо для кожного каналу. 3.6 Виріб повинен мати захист входів від перевантажень ВЧ напругою.

4. Вимоги до радіоприймального пристрою з блоками генератору контрольного сигналу, преселектора, лінійного тракту, цифрового тракту, живлення: 4.1 Виріб повинен мати окремі антенні входи на кожен канал. 4.2 Радіоприймальний пристрій повинен мати вхідні з'єднувачі типу СР-75-166ФВ. 4.2 Конструкція радіоприймального пристрою повинна бути виконана у вигляді конструктивно закінченого блоку висотою 3U та шириною 19". 4.3 Радіоприймальний пристрій повинен бути обладнаний системою вентиляції.

5. Вимоги до системи керування радіоприймальним пристроєм: 5.1 До складу системи керування повинні входити: - ЕОМ управління з технічними параметрами: CPU IntelCore i5 або еквівалент (кількість ядер не менше 4, тактова частота процесору не менше 2,2 ГГц, місткість кеш-пам’яті третього рівня не менше 9 МБ), RAM не менше 8 ГБ, SSD не менше 240 ГБ; - пристрій відображення з діагоналлю не менше 24", РК матрицею, роздільною здатністю не менше 1920x1080 та комплектом кабелів для підключення до ЕОМ і живлення; - джерело безперебійного живлення для забезпечення роботи не менше 10 хвилин; - дротова комп’ютерна клавіатура з нанесеними латинськими та українськими літерами (довжина кабелю не менше 1 м), інтерфейс USB; - дротовий маніпулятор "миша" (довжина кабелю не менше 1 м), інтерфейс USB; - дротові телефони головні (довжина кабелю не менше 1 м), інтерфейс 3,5 мм mini-jack; - подовжувач-розгалужувач мережі 220В довжиною не менше 10 м та не менше 5 розеток. 5.2 Система керування радіоприймальним пристроєм повинна забезпечувати настроювання всіх параметрів виробу, управління режимами роботи. 5.3 Система керування радіоприймальним пристроєм повинна забезпечувати окремо для кожного каналу відображення: амплітудно-частотного спектру з двома частотними маркерами, частотно-часового растру спектра сигналу, частоти настроювання, шкали відліку частоти в кГц, шкали рівня сигналу в дБ, параметрів частотних маркерів (частоти положення маркерів, різниця частот між маркерами), режимів роботи та настроювань приймального пристрою, інших органів управління радіоприймальним пристроєм. 5.4 Система керування радіоприймальним пристроєм повинна забезпечувати управління кількома однотипними багатоканальними радіоприймальними пристроями (не менше чотирьох). 5.5 Система керування радіоприймальним пристроєм повинна забезпечувати мережевий доступ до бази даних файлів зареєстрованих сигналів для подальшого аналізу і відтворення. 5.6 Система керування радіоприймальним пристроєм повинна забезпечувати перегляд, сортування та аналіз накопичених даних по записаних сигналах, а також формування звітів. 5.7 Система керування радіоприймальним пристроєм повинна забезпечувати відтворення файлів зареєстрованих сигналів та перетворення файлів I/Q-відліків прийнятих сигналів у wav формат. 5.8 Система керування радіоприймальним пристроєм повинна забезпечувати одночасне прослуховування сигналу на одному з каналів приймального пристрою та відтворюваного файлу (з розділенням на правий/лівий канал головних телефонів). 5.9 Програмне забезпечення системи керування повинно функціонувати під управлінням ОС Windows 10 Pro* або еквівалент.

6. Вимоги до комплекту сполучних кабелів 6.1 Комплект сполучних кабелів повинен забезпечувати підключення складових частин між собою. 6.2 До складу комплекту повинен входити 1 патчкорд довжиною не менше 20 м (кабель типу F/UTP, cat 5E).

7. Вимоги до електроживлення 7.1 Виріб повинен функціонувати при живленні від мережі однофазного змінного струму напругою від 187 В до 242 В з частотою 50 Гц та мати заземлення. 7.2 Потужність, що споживає виріб від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц повинна бути: - радіоприймальний пристрій не більше 65 ВА. - система керування радіоприймальним пристроєм не більше 500 ВА.

8. Вимоги до експлуатування 8.1 Гарантійний термін експлуатування виробу з моменту підписання акту прийому передачі – не менше 12 місяців.

9. Вимоги до експлуатаційної документації 9.1 До складу експлуатаційної документації виробу входять наступні документи: - керівництво з експлуатації, що містить опис роботи, вузлів, опис технічного обслуговування із зазначенням норм витратних матеріалів і приладдя, методик усунення характерних несправностей та інше; - керівництво із застосування, що містить вказівки щодо використання виробу за призначенням; - альбом схем, що містить схеми з'єднань блоків і кабелів; - формуляр, що містить комплектність поставки виробу; - відомість комплекту запасних частин, інструмента та приладдя.

*Обґрунтування: Заміна наявних аналогових радіоприймачів на сучасні цифрові дозволить розширити технічні можливості у частині проведення радіомоніторингу КХ-діапазону.