Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

UA-2021-06-17-006903-c.

Закупівля телевізійного й аудіовізуального обладнання, код ДК 
021:2015-32320000-2 (Відеовізуалізаційна система)здійснюється для забезпечення потреб Служби безпеки України.

Очікувана вартість закупівлі складає  487 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю телевізійного й аудіовізуального обладнання, 
код ДК 021:2015 - 32320000-2 (Відеовізуалізаційна система)

| № з/п | # Найменування Опис та технічні характеристики | # Од. виміру, к-т |
| --- | --- | --- |
| 1 | Відеовізуалізаційна система у складі: Цифровий засіб візуалізації – 4 шт. Основні технічні характеристики: - Розмір діагоналі: не менше 55" - Тип матриці: IPS - Режим роботи: 24/7 - Максимальна розподільча здатність: не менше 1920х1080 пікселів - Розмір пікселя: не менше 0.63mm(H) * 0.63mm (V) - Активна площа дисплею: не менше 1209,6х680,4 мм - Статична контрастність: не менше 1200:1 - Кути огляду (г/в): не менше 178/178 - Час відгуку: не більше 8 мс - Колір екрану: не менше ніж 8 біт – 16,7 млн. кольорів - Кольорове охоплення: не менше 72% - Рівень матовості екрану – не менше ніж 28% - Максимальна частота оновлення пікселів: не менше 77 МГц - Яскравість: не менше 500 кд/м2 - Вхід RGBне менше 1 шт.: аналоговий D-SUB, DVI-D, DisplayPort 1.2 - Вхід відеоне менше 2 шт.: HDMI 2.0 - Вхід HDCPне менше 1 шт.: HDCP 2.2 - Вхід аудіоне менше 1 шт.: стерео міні Jack - Вхід USBне менше 1 шт.: оновлення ПЗ - Вихід RGBне менше 1 шт.: DP1.2 (Loop-out) - Вихід аудіоне менше 1 шт.: стерео міні Jack - Підтримка керування: RS232 (вхід/вихід) та LAN (RJ45) - Виносний сенсор керування та освітлення - Споживча потужність: менш ніж 0,5 Вт у вимкненому/очікування стані, типова 120 Вт у режимі «Включено» - Сумарна ширина двох суміжних рамок: не більше 1.8 мм - Вага: не більше 19,4 кг - Можливості: вбудована підтримка АСМ (AdvancedColorManagement) aвтовибір джерела сигналу та відновлення датчик температури RS232C/RJ45 MDC, віддалене керування дисплеєм (Ethernet) підтримка PlugandPlay (DDC2B) наявність режиму відеостіни, автоматичне відтворення частини контенту згідно до фізичного розташування дисплея Кожний засіб візуалізації постачається у комплекті з настінним кріпленням (сумісним з цим засобом візуалізації) та кабелем живлення. Контролер відео-стіни – 1 шт. Основні технічні характеристики: підтримка відео з розподільною здатністю – UHD (3840x2160@60Hz, 8.3 megapixel 4K); глибина передачі кольору при розподільній здатності 4К – 12 біт; підтримка стандарту HDMI 2.0b; організація відео стін формату 2х2; підтримка можливості стикування контролерів (загалом відео-стіна в подальшому може бути збільшена до 40 дисплеїв); підтримка можливості об’єднання в відео-стіну моніторів різних розмірів та з різною шириною рамок. Контролер постачається у комплекті з кабелем живлення від мережі змінного струму 220В сумісним (без застосування перехідників) з електричними розетками типів EU type C, F або із зовнішнім блоком електроживлення з визначеними виробником параметрами, якість і безпека якого підтверджені сертифікатом “GS TUV”. Реалізація блока живлення визначається виробником контролера. Кабель типу HDMI-HDMI – 5 шт. Основні технічні характеристики: підтримка стандарту HDMI 2.0b; довжина не менше – 9 м; інтерфейси – HDMI / HDMI. | 1 |

Гарантійний строк на Товар повинен мінімально становити 24 (двадцять чотири) місяці, але не менше строку наданого (визначеного) фірмою виробником Товару з дати отримання Товару від Продавця.