Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-06-18-006642-с.

Закупівля телекомунікаційного супутникового обладнання, код ДК 021:2015 – 32530000-7 (Багатоканальний засіб прийому, аналогово-цифрового перетворення, аналізу, демодуляції та декодування супутникових сигналів) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 991 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі телекомунікаційного супутникового обладнання, код ДК 021:2015 – 32530000-7 (Багатоканальний засіб прийому, аналогово-цифрового перетворення, аналізу, демодуляції та декодування супутникових сигналів)

Склад багатоканального засобу прийому, аналогово-цифрового перетворення, аналізу, демодуляції та декодування супутникових сигналів
(таблиця 1).

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Багатоканальний засіб прийому, аналогово-цифрового перетворення, аналізу, демодуляції та декодування супутникових сигналів. | шт. | 1 |

Технічні вимоги багатоканального засобу прийому, аналогово-цифрового перетворення, аналізу, демодуляції та декодування супутникових сигналів

- Загальні вимоги:

  - Виріб повинен забезпечувати прийом аналогового сигналу (смуги частот), його аналогово-цифрове перетворення, виділення зі смуги частот окремих сигналів, їх демодуляцію й попередню обробку, а також трансляцію I/Q складових сигналу (смуги частот) та результатів демодуляції і цифрової обробки клієнту через порт Ethernet.

  - Виріб повинен забезпечувати у реальному масштабі часу обробку симплексних та дуплексних сигналів, що відповідають вимогам наступних рекомендацій:

INTELSAT IESS-308/309 (VITERBI & IRS IDR/IBS);

EUTELSAT EESS-501(VITERBI IBS);

INTELSAT IESS-310/314 (TCM & IRS IDR/IBS);

INTELSAT IESS-315 (TPC);

INTELSAT IESS-316 (16QAM VITERBI);

ETSI EN 300 421(DVB-S);

ETSI EN 302 307 (DVB-S2 CCM/ACM/VCM).

  - Виріб повинен забезпечувати обробку модуляційно-кодових схем сумісних з модемами серії CDM-625 виробника Comtech EF Data, а саме:

– LDPC VersaFEC, в тому числі коди, що відомі як Extended CCM;

– LDPC VersaFEC АCM;

– Integrated LDPC (16k High Performance);

– Ultra Low Latency (ULL) LDPC.

  - Апаратна платформа (елементна база та схемо-технічна конфігурація) виробу повинна забезпечувати потенційну можливість обробки у реальному масштабі часу за рахунок модернізації вбудованого програмного забезпечення (біт-файли FPGA або так звані “прошивки”) сигналів, які використовують певний набір кодових та модуляційних схем таких технологій:

  - TPC M5 series;

  - DVB-S2X.

  - Кожний незалежний тракт виробу повинен мати можливість налаштування для обробки будь-якого сигналу обумовленого цими вимогами (включаючи стандарт DVB-S2) за допомогою лише програмних засобів системи керування без апаратної реконструкції.

  - Виріб повинен забезпечувати можливість оновлення алгоритмів обробки, без апаратної реконструкції.

  - Виріб повинен забезпечувати обробку не менше 2 сигналів в режимі DVB-S2 АСМ з символьною швидкістю не менше 110 МБод для кожного.

  - Виріб повинен забезпечувати обробку не менше 64 вузькосмугових сигналів з індивідуальним налаштуванням частоти, децимації, модуляції та кодової швидкості.

  - Конструктивне виконання виробу таке, що кількість незалежних (фізичних) радіочастотних трактів, об’єднаних в одному корпусі, повинно бути не менше 2-х.

- Вимоги до прийомної системи:

  - Діапазон вхідних частот: 950÷2150МГц.

  - Рівень вхідного сигналу: -70dBm ÷ -30dBm.

  - Сумісність з вхідним сигнальним з’єднувачем male F типу (вхідний опір 75 Ом).

  - Вбудований захист від перевантажень і короткого замикання по входу з автоматичним поверненням в робочий стан після зняття перевантаження чи короткого замикання, захист по входу від постійної напруги, імпульсних завад, статичної електрики.

  - Загальний діапазон регулювання підсилення в ручному та автоматичному режимах – від 0 до 70dB.

  - Крок налаштування частоти сигналу – не більше 1кГц у всьому робочому діапазоні частот та символьних швидкостей.

  - Максимальна смуга відфільтрованого та цифрованого сигналу (смуга частот приймання тюнера) по кожному входу – до 150 МГц.

  - Частотна стабільність та рівень фазового шуму гетеродинного обладнання забезпечують реалізацію вимог до системи демодуляції.

  - Наявність системи вимірювання рівня потужності сигналу на вході тюнеру та рівня аналогового сигналу на вході АЦП.

- Вимоги до системи аналого-цифрового перетворення:

  - Тип представлення сигналу після аналого-цифрового перетворення – знакові квадратурні складові.

  - Первинна розрядність кожної з квадратурних складових повинна бути не менше 12 розрядів з можливістю конвертації у 16 розрядний знаковий формат.

  - Первинна частота дискретизації не менше – 200 МГц.

  - Наявність системи цифрової децимації первинного цифрового потоку АЦП з відповідною цифровою фільтрацією робочої смуги.

- Вимоги до системи демодуляції:

  - Підтримка форматів вхідних даних, які узгоджуються з повнорозрядною системою вихідних даних АЦП.

  - Допустимий діапазон компенсації помилки по символьній швидкості – не менше 0,01%.

  - Можливість оперативного підключення на вході демодулятору адаптивного еквалайзеру з кількістю відводів не менше 6.

  - Здійснення основної фільтрації сигналу узгодженими фільтрами з параметрами roll-off від: 35% до 20% з кроком 5%.

  - Мінімальний набір підтриманих модуляцій: BPSK, QPSK, OQPSK, 8PSK, 8QAM, 16QAM, 16APSK, 32APSK з можливістю розширення та модифікації існуючого набору.

  - Наявність режиму інверсії спектру сигналу.

  - Формат вихідних даних – узгоджений з форматом та розрядністю вхідних даних системи завадостійкого декодеру з обов’язковою можливістю конвертації у вигляді «м’якого» рішення демодулятору, або у вигляді «жорсткого» рішення демодулятору яке представлене бітовими кодами вузлів певних сигнальних сузір’їв.

  - Повинна існувати можливість відключення системи демодуляції.

- Вимоги до системи завадостійкого декодування:

  - Підтримка кодових та модуляційних схем, що відповідають вимогам рекомендацій EESS-501, IESS308, IESS309, IESS310, IESS314, IESS315, ETSI EN 300 421, ETSI EN 302 307, з порогом захоплення сигналу відповідно Таблиці 1.

Таблиця 1

| Модуляція та код | Eb/No, dB |
| --- | --- |
| QPSK VIT 1/2 | 6.1 |
| QPSK VIT 3/4 | 7.6 |
| QPSK VIT 7/8 | 8.6 |
| QPSK TPC 3/4 | 3.8 |
| QPSK TPC 7/8 | 4.3 |
| 8PSK TRE 2/3 | 8.7 |
| 8PSK TRE R-S 2/3 | 6.2 |
| 8PSK TPC 3/4 | 6.2 |
| 8PSK TPC 7/8 | 7.0 |
| 16QAM VIT 3/4 | 11.5 |
| 16QAM VIT 7/8 | 12.7 |
| 16QAM VIT R-S 3/4 | 9.1 |
| 16QAM VIT R-S 7/8 | 10.5 |
| 16QAM TPC 3/4 | 10.4 |
| 16QAM TPC 7/8 | 15.1 |

  - Підтримка багатоблокових кодових та модуляційних схем систем зв’язку IDIRECT INFINITI;

  - Підтримка перелічених нижче кодових схем сумісних з кодами TPC від ведучих світових виробників з довжиною кодового блоку до 16k з можливістю підключення адитивного програмованого скремблера по входу або по виходу декодера в залежності від типу коду, а також можливість подальшого розширення цього списку:

- TPC [(2964, 2223); (64x57, 46x39)];

- TPC [(16320, 14280); (128x120, 128x120)];

- TPC [(4032, 3808); (64x63, 62x61, Enhanced)];

- TPC [(25168, 12012); (28x22, 32x26, 4x3)*7].

- TPC [(1232, 1078); (56x55, 21x20, Enhanced)];

- TPC [(3248, 2436); (58x51, 55x48, Enhanced)];

- TPC [(0960, 0720); (64x57, 14x13, Enhanced)];

- TPC [(4096, 3584); (64x57, 64x63)];

- TPC [(32760, 14832); (32x26, 32x26, 16x11)*2];

- TPC [(32784, 30224); (128x120, 127x126, Enhanced)*2];

- TPC [(8224, 7812); (64x63, 63x62, Enhanced)*2];

- TPC [(8222, 4054); (32x26, 32x26, 4x3)*2];

- TPC [(6560, 4902); (64x57, 50x43, Enhanced)*2];

- TPC [(32784, 28544); (128x120, 127x119, Enhanced)*2];

- TPC [(8224, 7068); (64x57, 63x62, Enhanced)*2];

- TPC [(4032, 2016); (32x26, 32x26, 4x3)*2];

- TPC [(4032, 3528); (64x57, 63x62, Enhanced)];

- TPC [(2916, 2187); (54x47, 54x47)].

  - Підтримка модуляційно-кодових схем сумісних з модемами серії CDM-625 виробника ComtechEFData - LDPC VersaFEC з характеристиками не гірше зазначених у Таблиці 2.

Таблиця 2

| Modulation | Code Rate | Block size, bits | Eb/No; dB (±0.5, dB) | Min. Data Rate | Max. Data Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPSK | 0.488 | 2k | 3,9 dB | 18 kbps | 5.7 Mbps |
| QPSK | 0.533 | 4.1k | 4.5 dB | 20 kbps | 10 Mbps |
| QPSK | 0.631 | 4.1k | 5.3 dB | 23 kbps | 10 Mbps |
| QPSK | 0.706 | 4.1k | 6.1 dB | 26 kbps | 10 Mbps |
| QPSK | 0.803 | 4.1k | 6.9 dB | 28 kbps | 12 Mbps |
| 8-QAM | 0.642 | 6.1k | 8.2 dB | 35 kbps | 12 Mbps |
| 8-QAM | 0.711 | 6.1k | 9.0 dB | 39 kbps | 12 Mbps |
| 8-QAM | 0.780 | 6.1k | 9.8 dB | 43 kbps | 12 Mbps |
| 16-QAM | 0.731 | 8.2k | 11.3 dB | 53 kbps | 12 Mbps |
| 16-QAM | 0.780 | 8.2k | 12.2 dB | 57 kbps | 14 Mbps |
| 16-QAM | 0.829 | 8.2k | 13.0 dB | 60 kbps | 14 Mbps |
| 16-QAM | 0.853 | 8.2k | 13.5 dB | 62 kbps | 16 Mbps |

  - Підтримка модуляційно-кодових схем сумісних з модемами серії CDM-625 виробника ComtechEFData CT-LDPC з характеристиками не гірше зазначених у Таблиці 3.

Таблиця 3

| Modulation | Code Rate | Block size, bits | Eb/No; dB (±0,5; dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| BPSK QPSK/OQPSK | 1/2 | 16k | 3,5 4,5 |
| QPSK/OQPSK 8PSK/8-QAM | 2/3 | 16k | 5,5 8,0 |
| QPSK/OQPSK 8PSK/8-QAM 16-QAM | 3/4 | 16k | 6,0 9,0 13,0 |

  - Підтримка модуляційно-кодових схем Flexible LDPC довжиною кодового блоку від 0,2k до 32k, сумісних з фірмовим стандартом виробника Datum Systems, відповідно Таблиці 4.

Таблиця 4

| FlexLDPC™ | Eb/No |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FEC/Mod | QPSK | 8PSK | 8QAM | 16QAM |
| LDPC-1/2-2k | 3.03dB | n/a | 4.78dB | 5.52dB |
| LDPC-1/2-4k | 2.61dB | n/a | 4.41dB | 5.18dB |
| LDPC-1/2-8k | 2.44dB | n/a | 4.23dB | 4.89dB |
| LDPC-1/2-16k | 2.34dB | n/a | 4.04dB | 4.74dB |
| LDPC-2/3-2k | 3.82dB | 5.73dB | 5.73dB | 6.87dB |
| LDPC-2/3-4k | 3.64dB | 5.47dB | 5.45dB | 6.51dB |
| LDPC-2/3-8k | 3.32dB | 5.35dB | 5.12dB | 6.15dB |
| LDPC-2/3-16k | 3.10dB | 5.23dB | 4.95dB | 6.03dB |
| LDPC-3/4-2k | 4.52dB | 6.79dB | 6.72dB | 7.87dB |
| LDPC-3/4-4k | 4.41dB | 6.56dB | 6.31dB | 7.40dB |
| LDPC-3/4-8k | 3.78dB | 6.53dB | 5.72dB | 7.03dB |
| LDPC-3/4-16k | 3.67dB | 6.15dB | 5.57dB | 6.83dB |
| LDPC-7/8-2k | 5.96dB | 8.98dB | 7.87dB | 9.52dB |
| LDPC-7/8-4k | 5.32dB | 8.43dB | 7.51dB | 8.86dB |
| LDPC-7/8-8k | 5.03dB | 7.76dB | 7.12dB | 8.47dB |
| LDPC-7/8-16k | 4.78dB | 7.54dB | 6.72dB | 8.35dB |
| LDPC-10/11-2k | 6.72dB | 9.85dB | 8.64dB | 10.34dB |
| LDPC-10/11-4k | 5.97dB | 8.97dB | 7.95dB | 9.57dB |
| LDPC-10/11-8k | 5.45dB | 8.35dB | 7.63dB | 9.21dB |
| LDPC-10/11-16k | 5.39dB | 8.21dB | 7.26dB | 8.83dB |

  - Наявність підтримки режимів ACM/VCM при використанні кодових та модуляційних схем певних рекомендацій за умови відомого протоколу застосування.

  - Повинна існувати можливість підключення та відключення довільної комбінації дескремблерів, які застосовуються з певними кодами.

  - Повинна існувати можливість відключення системи декодування.

- Вимоги до системи попередньої обробки сигналу:

  - Обробка кадрових структур EDMAC; D/I++; IDR; IBS; ESC++ в комбінації з відповідними дескремблерами.

  - Можливість синхронізації і виділення потрібної інформації із кадрових структур.

  - Можливість підключення та відключення дескремблеру з програмованими параметрами і початковою установкою.

  - Формування потоку вихідних даних у вигляді пакету з відомим заголовком.

  - Формування часового маркеру до кожного пакету даних.

- Вимоги до системи виводу даних:

  - Типи вихідних інтерфейсів: 1GbE RJ45, 10GbE RJ45, 10GbE SFP+.

  - Виріб повинен забезпечувати можливість неперервної видачі оцифрованого вхідного сигналу через інтерфейс 10 GbE (SFP+ або RJ45).

  - Виріб повинен забезпечувати наступні формати вихідних даних:

- 16 бітні знакові квадратурні відліки;

- 4 розрядні незнакові побітні “м’які” відліки;

- інформаційний бітовий потік.

- Вимоги до системи керування:

  - Керування кожним функціонально і конструктивно завершеним елементом загальної системи повинно відбуватися через окремий інтерфейс Ethernet.

  - Система керування повинна бути побудована на сучасній версії відкритого стандартизованого мережевого протоколу.

  - Повинна існувати можливість дистанційного налаштування і контролю окремого каналу виробу.

  - Періодичність оновлення статусних даних на робочому місці оператора повинна задаватися оператором за допомогою меню.

  - Під час експлуатації виробу повинна забезпечуватися можливість автоматичного створення і ведення файлу реєстрації виняткових ситуацій, що виникають при функціонуванні.

  - Процедура налаштування одних параметрів не повинна впливати на інші налаштування, якщо це не є спеціальною вимогою.

  - Повинно забезпечуватися можливість використання технології “клієнт-сервер” з можливістю одночасного рівнозначного підключення декількох терміналів до одного сервера.

  - Система керування повинна забезпечувати роботу в складі сервера типу 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet) під управлінням ОС Windows 10 x64, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019. Програмне забезпечення не повинно мати обмежень щодо терміну його функціонування.

- Вимоги до графічного інтерфейсу користувача:

  - Існування у вигляді окремої програмної оболонки консолі керування.

  - Достовірно, у реальному часі, відображати поточний стан кожного каналу обробки сигналу та всього пристрою в цілому та обов’язково надавати інформацію про загальний стан пристрою, частоту налаштування, символьну швидкість, частоту дискретизації; рівень потужності на вході, наявність загальної синхронізації, частотну помилку, миттєву символьну швидкість, загальну вихідну швидкість, співвідношення Eb/No та SNR сигналу.

  - Надавати оператору змогу встановлювати та змінювати всі параметри, необхідні для налаштування каналів на сигнали для прийому яких призначений пристрій.

  - Забезпечувати можливість візуального перегляду сигналів в залежності від обраного режиму роботи в одному з таких виглядів:

- спектральна панорама;

- сигнальне сузір’я;

- графічне відображення бітової структури з заданим періодом.

  - Повинно здійснюватися відображення спектрального представлення вхідного сигналу у вхідному діапазоні частот тюнера.

  - Збереження та відображення збереженого спектрального представлення вхідного сигналу.

  - Необхідно забезпечити відображення списку детектованих несучих та результату аналізу їх технічних характеристик.

  - Надавати оператору змогу автоматично налаштовувати сигнали з визначеними технічними характеристиками.

- Вимоги до консолі керування:

  - Можливість одночасного централізованого керування кількома пристроями з однієї консолі.

  - Забезпечення можливості дистанційного налаштування і контролю кожного окремого каналу виробу.

  - Періодичність оновлення статусних даних на робочому місці оператора повинна задаватися оператором за допомогою меню.

  - Під час експлуатації виробу повинна забезпечуватися можливість автоматичного створення і ведення файлу реєстрації виняткових ситуацій, що виникають при функціонуванні.

  - Процедура налаштування одних параметрів не повинна впливати на інші налаштування, якщо це не є спеціальною вимогою.

  - Консоль не повинна мати обмежень щодо терміну функціонування.

- Вимоги до автоматизації налаштування системи:

  - Забезпечити побудову/відображення спектрального представлення сигналу у вхідному діапазоні частот тюнера.

  - Забезпечити детектування несучих по спектральному представлені сигналу та попередньої оцінки наступних параметрів:

- центральної частоти несучих;

- ширини частотної смуги несучих;

- спектральної енергетики несучих (C/N).

  - Забезпечити аналіз детектованих несучих для визначення наступних технічних характеристик:

- центральної частоти;

- символьної швидкості;

- виду модуляції;

- типу завадостійкого кодування.

  - Повинно бути забезпечено можливість автоматичного налаштування несучих, для яких визначені технічні характеристики.

  - Повинна бути реалізована можливість зберігання результатів детектування та аналізу несучих.

  - Забезпечити розпізнавання наступних модуляцій:

- BPSK; QPSK; 8PSK; CT-8QAM; DS-8QAM; 16QAM; DVB-S2 CCM/ACM; VersaFEC CCM/ACM;

  - Забезпечити розпізнавання завадостійких кодів, відповідно до Таблиці 5

Таблиця 5

| Завадостійкий код | Кодова швидкість |
| --- | --- |
| DVB-S2 LDPC+BCH | згідно ETSI EN 302 307 |
| ComtechLDPC | 1/2, 2/3, 3/4 |
| VersaFECLDPC | 0.488, 0.533, 0.631, 0.642, 0.706, 0.711, 0.731, 0.780, 0.803, 0.829, 0.853 |
| IntelsatViterbi | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| ViterbiDVB-S | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Viterbi + RS DVB-S | згідно ETSI EN 300 421 |
| Trellis ТСМ | 2/3 |
| TPC[(16320,14280);(128x120,128x120)] | 7/8 |
| TPC[(2964,2223);(64x57,46x39)] | 3/4 |
| TPC[(25168,12012);(28x22,32x26,4x3)*7] | 1/2 |
| TPC[(4032,3808);(64x63,62x61, Enhanced)] | 0.95 |

- Вимоги до конструкції та живлення:

12.1 Конструктивне виконання - 1U для 19”.

12.2 Повинно бути обладнано захисним заземленням.

12.3 Вага – не більше 7 кг.

  - Електричне живлення напругою від 187 В до 242 В, 50 Гц.

  - Можливість програмування режимів автоматичного увімкнення пристрою після відновлення електроживлення.