Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-06-30-007713-c.

Закупівля серверів, код ДК 021:2015 – 48820000-2 (Сервери) 3 лоти: лот № 1 – Сервери (Сервери, код ДК 021:2015 – 48820000-2); лот № 2 – Сервери (Сервери, код ДК 021:2015 – 48820000-2); лот № 3 – Сервери (Сервери, код ДК 021:2015 – 48820000-2) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 20 843 000,00 грн. (лот №1 – 
5 900 000,00 грн., лот №2 – 5 750 000,00 грн., лот №3 – 9 193 000,00 грн.).

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі серверів, код ДК 021:2015 – 48820000-2 (Сервери)

| № з/п | Найменування предмета закупівлі | Кількість комплектів |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 – Сервери |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сервери типу 1 Корпус: типорозмір – rack 4U; не менше 4 вентиляторів охолодження; наявність місць встановлення НЖМД з “гарячою заміною” формфактору 3,5 дюймів – не менше 8; наявність місць встановлення НЖМД або SSD формфактору 2,5 дюймів – не менше 2; наявність місць встановлення блоків живлення – не менше 2. Материнська (системна) плата: місць встановлення ЦП сокет FCLGA 3647 – не менше 2 шт.; місць встановлення ОЗП типу DDR4 – не менше 16 шт.; PCI-E 3.0/4.0 x16 – не менше 6 шт.; M.2 M-key (NVME PCI-E 3.0 x4) – не менше 1 шт.; Ethernet 10G BaseT – не менше 2 шт.; Можливість підключення накопичувачів з інтерфейсом SATA3 (6 Gbps) – не менше 10 шт.; Наявність віддаленого керування типу IPMI 2.0 та KVM. Процесор: Intel Xeon Gold 6244 (* або еквівалент) – не менше 2 шт.: базова частота – не нижче 3.6 ГГц; кількість ядер на один процесор – не менше 8; кількість потоків на один процесор - не менше 16; кеш пам’ять на один процесор - не менше 24 МБ; підтримка команд: SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, AES. Оперативна пам’ять: тип – DDR4 ECC Reg; частота пам’яті – не менше 2933 МГц; кількість – не менше 12 шт.; об’єм кожного модулю – не менше 16 ГБ; кожний модуль сумісний з материнською платою. НЖМД: кількість – не менше 2 шт.; інтерфейс підключення – SATA3 (6 Gbps); варіант виконання – внутрішній; формфактор – 3,5 дюйми; об’єм – кожний не менше 10 TБ; швидкість обертання шпинделя – не менше 7 200 обертів/хв; MTBF – не менше 2 мільйонів годин. Твердотілий накопичувач (SSD): кількість – 1 шт.; об’єм – не менше 960 ГБ; інтерфейс підключення – NVME PCI-E 3.0 x4; тип підключення – M.2, M-key. Формфактор – 2280 або 22110; DWPD – не менше 1. Графічні прискорювачі: кількість однотипних прискорювачів – не менше 5 шт., а саме: встановлених на сервері – не менше 4 шт.; додаткових (запасних) – не менше 1 шт. Тип графічних прискорювачів: на базі графічних процесорів NVIDIA серії Quadro RTX Axxxx кількість cuda core – не менше 8 100; об’єм пам’яті – не менше 20 ГБ; або на базі графічних процесорів AMD серії Radeon Pro W6xxx кількість обчислювальних блоків – не менше 60; кількість потокових процесорів – не менше 3 800; об’єм пам’яті – не менше 20 ГБ. Блок живлення: кількість – не менше 2 шт.; потужність – не менше 1400 Вт кожного; відповідність стандарту Gold або краще; підтримка технології «гарячої» заміни. Серверна платформа або материнська (системна) плата повинні бути сертифіковані виробником GPU для використання 4-ох графічних прискорювачів професійних серій NVIDIA Quadro RTX або AMD Radeon Pro. Кожен сервер постачається з необхідною кількістю кабелів живлення (трьох жильний кабель перетином не менше 1мм2 кожна жила та довжиною не менше 1.5 м), комплектом кріплення у серверну шафу, трьома перехідниками HDMI-to-VGA або miniHDMI-to-VGA або DisplayPort 1.4-to-VGA (сумісні з встановленими графічними прискорювачами) . Протягом гарантійного терміну накопичувачі, які вийшли з ладу, не повертаються постачальнику, а замінюються на нові не гірші за характеристиками. Гарантійний строк на товар повинен становити не менше трьох років з дати поставки товару замовнику. | 6 |  |
| Лот № 2 – Сервери |  |  |
| 1 | Сервери типу 2 Основні технічні характеристики: Корпус: типорозмір – rack 4U; не менше 4 вентиляторів охолодження; наявність місць встановлення НЖМД з “гарячою заміною” формфактору 3,5 дюймів – не менше 24; наявність місць встановлення блоків живлення – не менше 2. Материнська (системна) плата: місць встановлення ЦП сокет FCLGA 3647 – не менше 2 шт.; місць встановлення ОЗП типу DDR4 – не менше 16 шт.; PCI-E 3.0 x8 або x16 – не менше 2 шт.; M.2 M-key (NVME PCI-E 3.0 x4) – не менше 2 шт.; Ethernet 10G BaseT – не менше 2 шт.; Можливість підключення накопичувачів з інтерфейсом SATA3 (6 Gbps) – не менше 10 шт.; Наявність віддаленого керування типу IPMI 2.0 та KVM. Процесор: Intel Xeon Gold 6244 (* або еквівалент) – не менше 2 шт.: базова частота – не нижче 3.6 ГГц; кількість ядер на один процесор – не менше 8; кількість потоків на один процесор – не менше 16; кеш пам’ять на один процесор – не менше 24 МБ; підтримка команд: SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, AES; Оперативна пам’ять: тип – DDR4 ECC Reg; частота пам’яті – не менше 2933 МГц; кількість – не менше 16 шт.; об’єм кожного модулю – не менше 32 ГБ; кожний модуль сумісний з материнською платою. НЖМД: кількість – не менше 18 шт.; інтерфейс підключення – SATA3 (6 Gbps); варіант виконання – внутрішній; формфактор – 3,5 дюйми; об’єм – кожний не менше 10 TБ; швидкість обертання шпинделя – не менше 7 200 обертів/хв; MTBF – не менше 2 мільйонів годин. Твердотілі накопичувачі (SSD, за типами): NVME кількість – 2 шт.; об’єм – не менше 960 ГБ; інтерфейс підключення – NVME PCI-E 3.0 x4; тип підключення – M.2, M-key. формфактор – 2280 або 22110; DWPD – не менше 1. SATA кількість – не менше 6 шт.: варіант виконання – внутрішній; об’єм – кожний не менше 1 920 ГБ; швидкість читання – не менше 525 МБ/с; швидкість запису – не менше 485 МБ/с; DWPD – не менше 1,3; інтерфейс підключення – SATA3 (6 Gbps). RAID контролер: кількість – 1 шт.; кеш пам'ять – не менше 2 ГБ; RAID – контролер з підтримкою наступних рівнів RAID: 0/1/5/10/50/60; додаткові модулі – SuperCap Module 02-8G CacheVault Module; наявність JBOD expansion port Блок живлення: кількість – не менше 2 шт.; потужність – не менше 1000 Вт кожного; відповідність стандарту Gold або краще; підтримка технології «гарячої» заміни. Кожен сервер постачається з необхідною кількістю кабелів живлення (трьох жильний кабель перетином не менше 1мм2 кожна жила та довжиною не менше 1.5 м), комплектом кріплення у серверну шафу. Протягом гарантійного терміну накопичувачі, які вийшли з ладу, не повертаються постачальнику, а замінюються на нові не гірші за характеристиками. Гарантійний строк на товар повинен становити не менше трьох років з дати поставки товару замовнику. | 6 |
| 2 | Сервер типу 3 Основні технічні характеристики: Корпус: типорозмір – 4U rack, з можливістю встановлення Tower; не менше 5 вентиляторів охолодження; наявність місць встановлення НЖМД або SSD формфактору 3,5 дюймів – не менше 8. Материнська (системна) плата: місць встановлення ЦП сокет FCLGA 3647 – не менше 2 шт.; місць встановлення ОЗП типу DDR4 – не менше 16 шт.; PCI-E 3.0 x16 – не менше 2 шт.; M.2 M-key (NVME PCI-E 3.0 x4) – не менше 1 шт.; Ethernet 10G BaseT – не менше 2 шт.; Можливість підключення накопичувачів з інтерфейсом SATA3 (6 Gbps) – не менше 12 шт.; Наявність віддаленого керування типу IPMI 2.0 та KVM. Процесор: Intel Xeon Silver 6246R (* або еквівалент) – не менше 2 шт.; базова частота – не нижче 3,4 ГГц; кількість ядер на один процесор – не менше 16; кількість потоків на один процесор – не менше 32; кеш пам’ять на один процесор – не менше 35 МБ; підтримка команд: SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, AES. Оперативна пам’ять: тип – DDR4 ECC Reg; частота пам’яті – не менше 2933 МГц; кількість – не менше 16 шт.; об’єм кожного модулю – не менше 32 ГБ; кожний модуль сумісний з материнською платою. НЖМД: кількість – не менше 2 шт.; інтерфейс підключення – SATA3 (6 Gbps); варіант виконання – внутрішній; формфактор – 3,5 дюйми; об’єм – кожний не менше 10 TБ; швидкість обертання шпинделя – не менше 7 200 обертів/хв; MTBF – не менше 2 мільйонів годин. Твердотілий накопичувач (SSD): кількість – 1 шт.; об’єм – не менше 480 ГБ; інтерфейс підключення – NVME PCI-E 3.0 x4; тип підключення – M.2, M-key. формфактор – 2280 або 22110; DWPD – не менше 1. Додаткова мережева карта: кількість – 1 шт.; мережеві інтерфейси – не менше 2 шт.; тип мережевих інтерфейсів – Ethernet 10G BaseT. Блок живлення: кількість – не менше 2 шт.; потужність – не менше 1200 Вт кожного; відповідність стандарту Titanium Level або краще; підтримка технології «гарячої» заміни. Кожен сервер постачається з необхідною кількістю кабелів живлення (трьох жильний кабель перетином не менше 1мм2 кожна жила та довжиною не менше 1.5 м), комплектом кріплення у серверну шафу. Протягом гарантійного терміну накопичувачі, які вийшли з ладу, не повертаються постачальнику, а замінюються на нові не гірші за характеристиками. Гарантійний строк на товар повинен становити не менше трьох років з дати поставки товару замовнику. | 1 |
| Лот № 3 – Сервери |  |  |
| 1 | Сервери типу 4 Основні технічні характеристики: Корпус: типорозмір – rack 1U; наявність місць встановлення НЖМД або SSD формфактору 2,5 дюймів – не менше 10; кількість вентиляторів – не менше 6 із можливістю «гарячої» заміни кожен. Материнська (системна) плата: місць встановлення ЦП сокет FCLGA 3647 – не менше 2 шт.; PCI-E 3.0 x8 або PCI-E 3.0 x16 – не менше 3 шт.; M.2 (NVME PCI-E 3.0 x4) – не менше 1 шт.; Ethernet 1000 BaseT – не менше 2 шт.; місць встановлення ОЗП типу DDR4 – не менше 16 шт.; можливість підключення накопичувачів з інтерфейсом SATA3 (6 Gbps) – не менше 8 шт.; Наявність віддаленого керування типу IPMI 2.0 та KVM. Процесор: Intel Xeon Silver 4215 (* або еквівалент) – не менше 2 шт.; базова частота – не нижче 2.5 ГГц; максимальна тактова частота – 3.5 ГГц кількість ядер на один процесор – не менше 8; кількість потоків на один процесор – не менше 16; кеш пам’ять на один процесор – не менше 11 МБ; підтримка команд: SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, AES. Оперативна пам’ять: тип – DDR4 ECC Reg; частота пам’яті – 2933 МГц; кількість – не менше 8 шт.; об’єм кожного модулю – не менше 16 ГБ; кожний модуль сумісний з материнською платою. Твердотілі накопичувачі (SSD, за типами): NVME кількість – 1 шт.; варіант виконання – внутрішній; об’єм – не менше 1ТБ; інтерфейс підключення NVMЕ швидкість читання – не менше 2,5 ГБ/с; швидкість запису – не менше 1 ГБ/с; DWPD – не менше 1; SATA кількість – не менше 2 шт.: варіант виконання – внутрішній; об’єм – кожний не менше 1.92 TБ; швидкість читання – не менше 530 МБ/с; швидкість запису – не менше 510 МБ/с; інтерфейс підключення – SATA3 (6 Gbps); DWPD – не менше 1; можливість «гарячої» заміни. RAID – контролер: апаратний RAID – контролер з підтримкою наступних рівнів RAID: 0/1/5/10/50; інтерфейс підключення – не гірше 12Gb SAS; кількість роз’ємів/портів – не менше 2/8. Блок живлення: кількість – не менше 2 шт.; потужність – не менше 750 Вт кожного; тип енергоефективності – не гірше Platinum; підтримка технології «гарячої» заміни. Функції прогнозування збоїв: Для наступних компонентів серверу – Процесори, модулі пам’яті, накопичувачі, рейд-контролер, вентилятори, блоки живлення. Системні повідомлення про передбачення збоїв повинні бути приводом для звернення в сервісний центр виробника обладнання для заміни компонентів по гарантії. Контролер керування сервером: Має забезпечувати: функціонування одночасної роботи на віртуальній консолі не менше двох (включно) користувачів; підтримку віртуальних DVD/CD-rom та FD для віддаленого монтування файлів-образів типу ISO/IMG. Кожен сервер постачається з необхідною кількістю кабелів живлення (трьох жильний кабель перетином не менше 1мм2 кожна жила та довжиною не менше 1.5 м), комплектом кріплення у серверну шафу. Протягом гарантійного терміну накопичувачі, які вийшли з ладу, не повертаються постачальнику, а замінюються на нові не гірші за характеристиками. Гарантійний строк та вимоги до виробника: гарантійний строк на товар повинен становити не менше трьох років з дати поставки товару замовнику. Компанія-виробник обладнання повинна мати сервісний центр на території України. Постачальник обладнання має мати авторизаційний лист від представництва в Україні компанії-виробника обладнання із обов’язковим посиланням на номер тендерної закупівлі та наведенням найменування покупця. Можливість контролю терміну гарантії на сайті виробника, по серійному/заводському номеру. | 8 |
| 2 | Сервери типу 5 Основні технічні характеристики: Корпус: типорозмір – rack 1U; наявність місць встановлення НЖМД або SSD формфактору 2,5 дюймів – не менше 10; кількість вентиляторів – не менше 6 із можливістю «гарячої» заміни кожен. Материнська (системна) плата: місць встановлення ЦП сокет FCLGA 3647 – не менше 1 шт.; місць встановлення ОЗП типу DDR4 – не менше 16 шт.; PCI-E 3.0 x8 або PCI-E 3.0 x16 – не менше 3 шт.; M.2 (NVME PCI-E 3.0 x4) – не менше 1 шт.; Ethernet 1000 BaseT – не менше 2 шт.; Наявність віддаленого керування типу IPMI 2.0 та KVM. Процесор: Intel Xeon Silver 4215 ( * або еквівалент) – не менше 1 шт.; базова частота – не нижче 2.5 ГГц; максимальна тактова частота – 3.5 ГГц кількість ядер на один процесор – не менше 8; кількість потоків на один процесор – не менше 16; кеш пам’ять на один процесор – не менше 11 МБ; підтримка команд: SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, AES. Оперативна пам’ять: тип – DDR4 ECC Reg; частота пам’яті – 2933 МГц; кількість – не менше 4 шт.; об’єм кожного модулю – не менше 32 ГБ; кожний модуль сумісний з материнською платою. Твердотілі накопичувачі (SSD, за типами): NVME кількість – 1 шт.; варіант виконання – внутрішній; об’єм – не менше 1Тб; інтерфейс підключення NVMЕ швидкість читання – не менше 2,5 ГБ/с; швидкість запису – не менше 1 ГБ/с; DWPD – не менше 1; SATA кількість – не менше 2 шт.: варіант виконання – внутрішній; об’єм – кожний не менше 1.92 TБ; швидкість читання – не менше 530 МБ/с; швидкість запису – не менше 510 МБ/с; інтерфейс підключення – SATA3 (6 Gbps); DWPD – не менше 1,5; можливість «гарячої» заміни. RAID – контролер: апаратний RAID – контролер з підтримкою наступних рівнів RAID: 0/1/5/10/50; інтерфейс підключення – не гірше 12Gb SAS; кількість роз’ємів/портів – не менше 2/8. Блок живлення: кількість – не менше 2 шт.; потужність – не менше 750 Вт кожного; тип енергоефективності – не гірше Platinum; підтримка технології «гарячої» заміни. Функції прогнозування збоїв: Для наступних компонентів серверу – Процесори, модулі пам’яті, накопичувачі, рейд-контролер, вентилятори, блоки живлення. Системні повідомлення про передбачення збоїв повинні бути приводом для звернення в сервісний центр виробника обладнання для заміни компонентів по гарантії. Контролер керування сервером: Має забезпечувати: функціонування одночасної роботи на віртуальній консолі не менше двох (включно) користувачів; підтримку віртуальних DVD/CD-rom та FD для віддаленого монтування файлів-образів типу ISO/IMG. Кожен сервер постачається з необхідною кількістю кабелів живлення (трьох жильний кабель перетином не менше 1мм2 кожна жила та довжиною не менше 1.5 м), комплектом кріплення у серверну шафу. Протягом гарантійного терміну накопичувачі, які вийшли з ладу, не повертаються постачальнику, а замінюються на нові не гірші за характеристиками. Гарантійний строк та вимоги до виробника: гарантійний строк на товар повинен становити не менше трьох років з дати поставки товару замовнику; Компанія-виробник обладнання повинна мати сервісний центр на території України. Постачальник обладнання має мати авторизаційний лист від представництва в Україні компанії-виробника обладнання із обов’язковим посиланням на номер тендерної закупівлі та наведенням найменування покупця. Можливість контролю терміну гарантії на сайті виробника, по серійному/заводському номеру. | 18 |
| 3 | Система збереження даних Система збереження даних постачається у складі сервера та дискової полки для розміщення накопичувачів. Основні технічні характеристики до сервера: Корпус: типорозмір – rack 1U; не менше 8 вентиляторів охолодження із можливістю «гарячої» заміни кожен; наявність місць встановлення НЖМД з “гарячою заміною” формфактору 2,5 дюймів – не менше 10; Материнська (системна) плата: місць встановлення ЦП сокет FCLGA 4189 – не менше 2 шт.; місць встановлення ОЗП типу DDR4 – не менше 32 шт.; PCI-E 4.0 x16 – не менше 3 шт.; M.2 (NVME PCI-E 3.0 x4) – не менше 2 шт.; Ethernet 10G BaseT – не менше 2 шт.; Наявність віддаленого керування типу IPMI 2.0 та KVM. Процесор: Intel Xeon Gold 6326 (* або еквівалент) – не менше 2 шт.: базова частота – не нижче 2,9 ГГц; кількість ядер на один процесор – не менше 16; кількість потоків на один процесор – не менше 32; кеш пам’ять на один процесор – не менше 24 МБ; підтримка команд: SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, AES. Оперативна пам’ять: тип – DDR4 ECC Reg; частота пам’яті – не нижче 3200 МГц; кількість – не менше 8 шт.; об’єм кожного модулю – не менше 32 ГБ; кожний модуль сумісний з материнською платою. Твердотілий накопичувач (SSD): кількість – 1 шт.; варіант виконання – внутрішній; об’єм – не менше 960 ГБ; тип підключення – NVMЕ, швидкість читання – не менше 3 ГБ/с; швидкість запису – не менше 1,1 ГБ/с; RAID контролер: кількість – 1 шт.; апаратний RAID – контролер з підтримкою наступних рівнів RAID: 0/1/5/6/10/50/60; інтерфейс підключення – не гірше 12 Gbps SAS; Підтримка дисків – не менше 200; Кеш пам’ять – не менше 4 ГБ. Блок живлення: кількість – не менше 2 шт.; потужність – не менше 1100 Вт кожного; відповідність стандарту Platinum або краще; підтримка технології «гарячої» заміни. Основні технічні характеристики до дискової полки для розміщення накопичувачів: Висота дискової полки – не більше 5U; Місць для встановлення накопичувачів в полці – не менше 82; Модулів вводу/виводу полки – не менше 2; Інтерфейс підключення дискової полки – SAS 12 Gbps; Підтримка “гарячої” заміни. Кабелі підключення: 3m External MiniSAS HD 8644/MiniSAS HD 8644 Cable – 3шт. НЖМД для встановлення в дискову полку: кількість – не менше 42 шт.; інтерфейс підключення – SAS (12 Gbps); варіант виконання – внутрішній; формфактор – 3,5 дюйми; об’єм – кожний не менше 16 TБ; швидкість обертання шпинделя – не менше 7 200 обертів/хв. Запасні НЖМД: кількість – не менше 4 шт.; інтерфейс підключення – SAS (12 Gbps); варіант виконання – внутрішній; формфактор – 3,5 дюйми; об’єм – кожний не менше 16 TБ; швидкість обертання шпинделя – не менше 7 200 обертів/хв; Функції прогнозування збоїв: Для наступних компонентів серверу – Процесори, модулі пам’яті, накопичувачі, рейд-контролер, вентилятори, блоки живлення. Системні повідомлення про передбачення збоїв повинні бути приводом для звернення в сервісний центр виробника обладнання для заміни компонентів по гарантії. Контролер керування системою збереження даних: Має забезпечувати: функціонування одночасної роботи на віртуальній консолі не менше двох (включно) користувачів; підтримку віртуальних DVD/CD-rom та FD для віддаленого монтування файлів-образів типу ISO/IMG. Система збереження даних постачається з необхідною кількістю кабелів живлення (трьох жильний кабель перетином не менше 1мм2 кожна жила та довжиною не менше 1.5 м), комплектом кріплення у серверну шафу. Протягом гарантійного терміну накопичувачі, які вийшли з ладу, не повертаються постачальнику, а замінюються на нові не гірші за характеристиками. Гарантійний строк та вимоги до виробника: Гарантійний строк від виробника на товар повинен становити не менше трьох років з дати поставки товару замовнику. Компанія-виробник обладнання повинна мати сервісний центр на території України. Постачальник обладнання має мати авторизаційний лист від представництва в Україні компанії-виробника обладнання із обов’язковим посиланням на номер тендерної закупівлі та наведенням найменування покупця. Можливість контролю терміну гарантії на сайті виробника, по серійному/заводському номеру. | 1 |
| 4 | Сервери типу 6 Основні технічні характеристики: Корпус: типорозмір – rack 2U; наявність місць встановлення НЖМД або SSD формфактору 3,5 дюймів – не менше 12; кількість вентиляторів охолодження – не менше 5 із можливістю «гарячої» заміни кожен. Материнська (системна) плата: місць встановлення ЦП сокет FCLGA 4189 – не менше 1 шт.; PCI-E 4.0 – не менше 7 шт.; Ethernet 1000 BaseT – не менше 4 шт.; місць встановлення ОЗП типу DDR4 – не менше 32 шт.; Наявність віддаленого керування типу IPMI 2.0 та KVM. Процесор: Intel Xeon Silver 4310 (* або еквівалент) – не менше 1 шт.; базова частота – не нижче 2.1 ГГц; максимальна тактова частота – 3.3 ГГц; кількість ядер на один процесор – не менше 12; кількість потоків на один процесор – не менше 24; кеш пам’ять на один процесор – не менше 15 МБ; підтримка команд: SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, AES. Оперативна пам’ять: тип – DDR4 ECC Reg; частота пам’яті – 3200 МГц; кількість – не менше 4 шт.; об’єм кожного модулю – не менше 16 ГБ; кожний модуль сумісний з материнською платою. Твердотілі накопичувачі (SSD): кількість – не менше 1 шт.: варіант виконання – внутрішній; об’єм – не менше 960 ГБ; тип підключення – NVMЕ, швидкість читання – не менше 3 ГБ/с; швидкість запису – не менше 1,1 ГБ/с; НЖМД: кількість – не менше 8 шт.: об’єм – кожний не менше 16 TБ; інтерфейс підключення – SAS (12 Gbps); варіант виконання – внутрішній; формфактор – 3,5 дюйми; швидкість обертання шпинделя – не менше 7 200 обертів/хв; можливість «гарячої» заміни. RAID – контролер: апаратний RAID – контролер з підтримкою наступних рівнів RAID: 0/1/5/6/10/50/60; інтерфейс підключення – не гірше 12 Gbps SAS; кількість роз’ємів/портів – не менше 4/16. Кеш пам’ять – не менше 4 ГБ. Блок живлення: кількість – не менше 2 шт.; потужність – не менше 1100 Вт кожного; тип енергоефективності – не гірше Platinum. підтримка технології «гарячої» заміни. Запасні НЖМД: кількість – не менше 2 шт.; об’єм – кожний не менше 16 TБ; інтерфейс підключення – SAS (12 Gbps); варіант виконання – внутрішній; формфактор – 3,5 дюйми; швидкість обертання шпинделя – не менше 7 200 обертів/хв; Функції прогнозування збоїв: Для наступних компонентів серверу – Процесори, модулі пам’яті, накопичувачі, рейд-контролер, вентилятори, блоки живлення. Системні повідомлення про передбачення збоїв повинні бути приводом для звернення в сервісний центр виробника обладнання для заміни компонентів по гарантії. Контролер керування сервером: Має забезпечувати: функціонування одночасної роботи на віртуальній консолі не менше двох (включно) користувачів; підтримку віртуальних DVD/CD-rom та FD для віддаленого монтування файлів-образів типу ISO/IMG. Кожен сервер постачається з необхідною кількістю кабелів живлення (трьох жильний кабель перетином не менше 1мм2 кожна жила та довжиною не менше 1.5 м), комплектом кріплення у серверну шафу. Протягом гарантійного терміну накопичувачі, які вийшли з ладу, не повертаються постачальнику, а замінюються на нові не гірші за характеристиками. Гарантійний строк та вимоги до виробника: гарантійний строк на товар повинен становити не менше трьох років з дати поставки товару замовнику; Компанія-виробник обладнання повинна мати сервісний центр на території України. Постачальник обладнання має мати авторизаційний лист від представництва в Україні компанії-виробника обладнання із обов’язковим посиланням на номер тендерної закупівлі та наведенням найменування покупця. Можливість контролю терміну гарантії на сайті виробника, по серійному/заводському номеру. | 4 |

*Обгрунтування: для функціонування спеціальних програмних засобів обов’язково необхідна підтримка вказаних інструкцій.