ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015 32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (комплект приймально-передавального обладнання з системою живлення для модернізації спеціальних технічних засобів, апаратно-програмного комплексу виявлення ідентифікаторів мобільних терміналів) – 1 к-т.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-30-007913-с

(відкриті торги)

- Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: необхідність модернізації спеціальних технічних засобів, апаратно-програмного комплексу виявлення ідентифікаторів мобільних терміналів.

Основні технічні і якісні характеристики:

| № | ОБЛАДНАННЯ: | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-передавальний блок стандарту LTE 1800/2600 (4 канали) | 1 |
| 2 | Приймально-передавальний блок стандарту GSM/LTE 900/1800 (4 канали) | 1 |
| 3 | Мультидіапазонна антена у вигляді рейлінгів ANT-27-REILS | 1 |
| 4 | Квадроплексер для антен типу ANT-27 | 1 |
| 5 | Антена на магнітній основі діапазону 1800/2100 MHZ | 1 |
| 6 | Аналізатор рівня сигналів VN-DU | 2 |
| 7 | Управляючий термінал типу notebook | 2 |
| 8 | Блок живлення 220В/27В, 1600W | 1 |
| 9 | Зарядний пристрій 220V/28V, 1600W | 2 |
| 10 | Адаптер для зарядки електромобіля ELV_CHARGER | 1 |
| 11 | Блок комутації сигналу GNSS VN-UBTS-SPLIT-GNSS | 1 |
| 12 | Блок комутації ВЧ сигналу мультідіапазонний VN-UBTS-SPLIT-NetMon | 1 |
| 13 | Акумулятор типу SP-LFP400AHA 16 банок 24V 400Ah | 1 |
| 14 | Спрямована антена ANT-12-n (шашечки) | 1 |

- ВИМОГИ ДО ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ

  - Приймально-передавальний блок стандарту LTE 1800/2600  (4 канали) – повинен конструктивно виконаний у вигляді 3U блоку, для можливості встановлення в стійку, а також використання його як окремий блок.

1.1.1	До складу модуля входять:

- дві базові станції стандарту LTE;

  - приймально-передавальний підсилюючий тракт стандарту LTE1800;

- приймально-передавальний підсилюючий тракт стандарту LTE2600;

- датчик визначення GPS координат;

- система NetMon яка призначена для сканування БС оператора зв’язку;

- система примусового охолоджування модулів що входять до складу виробу.

1.1.2	Технічні характеристики блоку:

- режим охолодження …………………………примусовий автоматичний;

- діапазон живлення …………………………..12-30В;

- LTE1800:

  - частотний діапазон передавального тракту .……….1805-1880 MHz;

  - частотний діапазон приймального тракту .…….….. 1710-1785 MHz;

  - максимальна вихідна потужність BS ..……………...+44dBm / 25,1W;

  - нерівномірність АЧХ  ………………………………..+-1dB;

- LTE2600:

  - частотний діапазон передавального тракту .………...2620-2690 MHz;

  - частотний діапазон приймального тракту .…….……2500-2570 MHz;

  - максимальна вихідна потужність BS ..……………....+44dBm / 25,1W;

  - нерівномірність АЧХ  ………………………………… +-1dB;

- струм споживання, включеного модуля (напруга живлення 24v)…... 20А;

- струм споживання, вимкненого модуля ………………………………1 mА;

- захист від зміни полярності вхідної напруги ……………………………ДА;

- роз’їм для підключення зовнішньої антен LTE1800/2600……………..“N”;

- роз’їм для підключення зовнішньої антени NetMonitor …………...“SMA”;

- роз’їм для підключення зовнішньої антени GPS ………………...…“SMA”;

- робочий температурний діапазон ………………………….......-10…+45 °С;

- мінімальна температура для запуска обладнання ................................+4 °С.

  - Приймально-передавальний блок стандарту GSM/LTE 900/1800 (4 канали) – повинен конструктивно виконаний у вигляді 3U блоку, для можливості встановлення в стійку, а також використання його як окремий блок.

1.2.1	До складу модуля входять:

- дві базові станції стандарту GSM/LTE;

- приймально-передавальний підсилюючий тракт стандарту GSM/LTE1800;

- приймально-передавальний підсилюючий тракт стандарту GSM/LTE900;

- датчик визначення GPS координат;

- система NetMon яка призначена для сканування БС оператора зв’язку;

- система примусового охолоджування модулів що входять до складу виробу.

1.2.2	Технічні характеристики модулів і блоку:

- режим охолодження …………………………....примусовий автоматичний;

- діапазон живлення …………………………………………………....12-30В;

- GSM/LTE1800:

  - частотний діапазон передавального тракту .………..1805-1880 MHz;

  - частотний діапазон приймального тракту .…….…...1710-1785 MHz;

  - максимальна вихідна потужність BS ..……………..+44dBm / 25,1W;

  - нерівномірність АЧХ  ……………………………… +-1dB;

- GSM/LTE2600:

  - частотний діапазон передавального тракту .……..925-960 MHz;

  - частотний діапазон приймального тракту .…….…...880-915 MHz;

  - максимальна вихідна потужність BS ..…………..+44dBm / 25,1W;

  - нерівномірність АЧХ  ………………………………… +-1dB;

- струм споживання, включеного модуля (напруга живлення 24v)……..20А;

- струм споживання, вимкненого модуля ……………………………..0,1 mА;

- захист від зміни полярності вхідної напруги ……………………………ДА;

- роз’їм для підключення зовнішньої антен GSM/LTE1800/900………...“N”;

- роз’їм для підключення зовнішньої антени NetMonitor ……………“SMA”;

- роз’їм для підключення зовнішньої антени GPS …………………...“SMA”;

- робочий температурний діапазон ………………………….…. -10…+45 °С;

- мінімальна температура для запуска обладнання ................................+4 °С.

  - Мультидіапазонна антена у вигляді  рейлінгів ANT-27-REILS – виріб повинен конструктивно виконаний  у вигляді автомобільних «рейлінгів» для можливості встановлення на дах автомобіля.

1.3.1	Технічні характеристики:

  - Частотний діапазон .…………………………. ..790-2700 MHz;

  - GSM:……………….GSM 850, GSM900, GSM1800, GSM1900;

  - UMTS/LTE:……............Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41;

  - Імпеданс:……………………………………………...…….50 Om;

  - VSWR:………………………………………………...less than 1.4;

  - Поляризація:……………………………......лінійна, вертикальна;

  - Gain:…………………………………………..min in range 4.0 dBi;

  - Gain:………………………………………….max in range 9.5 dBi;

  - Максимальна потужність:……………………………….....300W;

  - Робочий температурний діапазон:……………… -40 С … +85 С;

  - Захист:…………………………………………………………...IP66;

  - Розмір:………………………………...…. 240мм х 84 мм х 90мм;

  - ВЧ роз’єму:…………………………………………………....N type;

  - Вага:………………………………………………..………. 0,8 кг.;

  - Установка:……………………………………………..по ходу руху.

  - Квадроплексер для антен типу ANT-27

1.4.1	Технічні характеристики:

  - Частотний діапазон:

    - Port 1: 790 MHz .. 960 MHz

    - Port 2: 1710 MHz .. 1880 MHz

    - Port 3: 1920 MHz .. 2170 MHz

    - Port 4: 2500 MHz .. 2690 MHz

  - Згасання:

    - Port 1: 0.3dB Max (790 MHz .. 960 MHz)

    - Port 2: 0.3dB Max (1710 MHz .. 1880 MHz)

    - Port 3: 0.3dB Max (1920 MHz .. 2170 MHz)

    - Port 4: 0.3dB Max (2500 MHz .. 2690 MHz)

  - Isolation Band to Band:…………………………………...50 dB Max;

  - Return Loss:…………………………………………….20 dB Max;

  - Максимальна вхідна потужність на порт:……….+47dBm / 50.1W;

  - Імпеданс:……………………………………………………50 Om;

  - Робочий температурний діапазон:……………… -40 С … +60 С;

  - Захист:…………………………………………………………...IP66;

  - Розмір:……………………………………..238мм х 268 мм х 60мм;

  - ВЧ роз’єму:…………………………………………………... N type;

  - Вага:………………………………………………………… 5,2 кг.

1.5	Антена на магнітній основі діапазону 1800/2100 MHZ - конструктивно має буте виконана у вигляді «акулячого плавника», для встановлення на дах автомобіля.

1.5.1	Технічні характеристики:

- ANT-11-942/35_Nsp

  - Частотний діапазон: ……………………………….1710-2170 MHz;

  - GSM:…………………………………………………… GSM1800;

  - UMTS/LTE:………………………………... Band1, Band2, Band3;

  - Імпеданс:……………………………………………………50 Om;

  - VSWR:………………………………………………...less than 1.4;

  - Поляризація:……………………………....................вертикальна;

  - Gain:………………………………………………………...2.5 dBi;

  - Максимальна потужність:……………………………………...40W;

  - Робочий температурний діапазон:……………… -40 С … +85 С;

  - Захист:………………………………………………………….. IP66;

  - Розмір:…………………………………….240мм х 84 мм х 90мм;

  - ВЧ роз’єму:…………………………………………………....N type;

  - Кабель:……………………………………………………...RG224;

  - Довжина кабелю:………………………………………………2,5 м;

  - Вага:………………………………………………………….0,3 кг.

1.6	Аналізатор рівня сигналів VN-DF – конструктивне має буте виконана у вигляді пластикового моноблока та має вбудовані антени з двох сторін з розділенням на верхній та низький набір під діапазонів.

    - Програмне забезпечення для управління пристроям розроблено під операційною системою Android.

    - Технічні характеристики:

- Інтерфейс управління:…………………………………….. BlueTooth;

- Коефіцієнт потужності вбудованих антен:………………….. +6dBm;

- Розкрив головного пелюстка:…………………………………….110;

- Можливість автономної роботи від вбудованого Li-Pol акумулятора ємкістю 6300mAh не менше:………………………………… 7 годин;

- Струм заряду штатного зарядного пристрою не більше:……… 1,5А;

- Струм заряду від роз’єму USB комп’ютера або нештатного зарядного пристрою не більше:…………………………………. 0,5А;

- Вага не більше:………………………...………………….……... 1,2кг;

- Габаритні розміри пристрою:………………………... 157x158x45мм;

- Робочий температурний діапазон:…………………….+5С …+45С.

1.7.	Управляючий термінал типу notebook

1.7.1	Технічні характеристики:.

- Діагональ дисплея:……………………………………………………… 17“;

- Роздільна здатність дисплея:…………………………….. ..від 1920…1080;

- Серія процесора:…………………………………………….від Intel Core i7;

- Ємність HDD:………….................................................................від 1000 Гб;

- Час автономної роботи:……………………………………………8 годин;

- Оперативна пам'ять:…………………………………………………від 8 Гб;

- WiFi:………………………………………………………………….802.11ас.

1.8.	Блок живлення 220В/27В, 1600W

1.8.1	Технічні характеристики:.

- Вихідний струм, не більше:…………………………………………… 59 А;

- Захист від короткого замкнення:………………………………………...Так;

- Дистанційне керування:………………………………………………..Так;

- Захист від перевантаження:………….......................................................Так;

- Тип блока живлення:…………………………………………..Імпульсний;

- Вихідна напруга:……………………………………………………….27 В;

- Мінімальна вхідна напруга:……………………………………………..90 В;

- Максимальна вхідна напруга:……………………………………….264 В;

- Вихідна потужність:……………………………………………….1593 Вт;

- Мінімальна робоча температура:…………………………………….-30 С;

- Максимальна робоча температура:………………………………….70 С;

- Мінімальна температура зберігання:……………………………….-40 С;

- Максимальна температура зберігання:………………………………85 С;

- Коефіцієнт потужності:………………………………………………..0.97;

- КПД, не менше:………………………………………………………….92 %;

- Кількість фаз:………………………………………………………………1;

- Матеріал корпусу:……………………………………………………Метал;

- Точність вимірювання +/-:………………………………………………1 %;

- Тип індикації:…………………………………………………Світлодіодна;

- Гвинтове приєднання:…………………………………………………..Так;

- Тип корпусу:…………………………………………...Напівгерметичний;

- Тип стабілізації:……………………………………………… ..По напрузі;

- Мінімальна вихідна напруга:………………………………………. 26.5 В;

- Тип охолодження:………………………………………………. Активний;

- Вага:………………………………………………………….. ….……2.1 кг;

- Габаритні розміри пристрою (довжина/висота/ширина): ….157x158x45мм;

1.8.2 Технічні вимоги:

- Захист від короткого замикання;

- Дистанційне керування;

- Захист від перевантаження;

- Приєднання вінтові;

- Виконання блоку живлення, у перфорованому корпусі.

1.9.	Зарядний пристрій 220V/28V, 1600W. RPB

1.9.1 Технічні характеристики:.

- тип акумуляторів: ………………………...AGM/GEL, LiFePo4, LiIon;

- режим охолодження ……………………..примусовий автоматичний;

- діапазон живлення ………………………………. 90-264В / 47-63 Hz;

- вихідна напруга ………………………………………………23,5-30В;

- струм заряду (налашт.) ……………………………………………55А;

- рекомендована ємкість батареї …………………………180 – 550 Аh;

- робочий температурний діапазон ……………………-40°С …+85 °С.

1.10.	Адаптер для зарядки електромобіля ELV_CHARGER

1.10.1 Технічні характеристики:.

- тип протоколу (роз’єму):………………………………………... Type1/J1772;

- Вмикання заряду:………автоматичне, 6с після підключення зарядної станції;

- Максимальний струм споживання:………………………………. 220В/16A;

- Розміщення:………роз’єм на кузові авто (до складу належить перехідник Type1/ побутова вилка 16А).

1.11.	Блок комутації сигналу GNSS VN-UBTS-SPLIT-GNSS

1.11.1 Технічні характеристики:.

- Напруга живлення…………………………………………………….7-30В;

- Струм споживання……………………………………………………75mA;

- Підтримка стандартів: …………………….GPS, Glonass, Galileo, BeiDou;

- Підсилення в високо-частотному тракті……………………………..+1dB.

1.12. Блок комутації ВЧ сигналу мультідіапазонний VN-UBTS-SPLIT-NetMon

1.12.1 Технічні характеристики:.

- Напруга живлення………………………………………….7-30В;

- Струм споживання…………………………………………75mA;

- Підтримка стандартів:………….GPS, Glonass, Galileo, BeiDou;

- Підсилення в високо-частотному тракті:

  - 900 MHz - +8dB;

  - 2100 MHz - +2dB;

  - 2600 MHz - +3dB.

1.13. Акумулятор типу SP-LFP400AHA 16 банок 24V 400Ah

1.13.1 Технічні характеристики 1 банки:.

- Номінальна ємність:…………………………………………………. 200Ah;

- Номінальна напруга:……………............................................................3.2V;

- Вага:……….. ……………………………………………………..5.8±0.2Kg;

- Внутрішній опір:…………………………………………………… ≤0.4mΩ;

- Число циклів розряду/заряду (при 80% DOD):……………………. ≥2000;

- Саморозряд (у місяць, при 25°C):……………………………............. ≤5%;

- Габаритні розміри ('висота' x 'ширина' x 'товщина'): ...280 х 180 х 69 mm;

- Номінальний струм заряду:…………………………………………….67A;

- Максимальний струм заряду:……………………………...........200A (2C);

- Напруга заряду:……………………………………………………….3.65V;

- Струм відключення заряду:……………………………..........6.7A (0.02C);

- Номінальний струм розряду:…………………………………………..67A;

- Максимальний струм розряду:………………………………….600A (3C);

- Мінімальна напруга:……………………………………………………2.5V;

- Температура експлуатації, заряд:………………………………0°C ~ 45°C;

- Температура експлуатації, розряд:…………………………. -20°C ~ 55°C;

- Температура зберігання:………………………………...........-10°C ~ 45°C.

1.14. Спрямована антена ANT-12-n  (шашечки)

1.14.1 Технічні характеристики:.

- Частотний діапазон:……………………………. 1700-2200/2500-2700;

- Імпеданс:…………………………………………………………  50 Om;

- КСВ:……………………………………………………… не більше 1,25;

- Поляризація:……………………………………………….. вертикальна;

- Підсилення:………………………………………………………. 15 dBi;

- Максимальна потужність:……………………………………….. 100W;

- Довжика кабелю:………………………………………………….. 2,5 м;

- Тип роз’єму:……………………………………………………… N type;

- Габаритні розміри:……………………………………. 620х300х300.

1.14.2 Технічні вимоги:

- Захист IP66;

- Антена на магнітній основі;

- Антена спрямована, у два напрямку.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: рішення Харківської обласної ради IV сесії VІII скликання від 11 березня 2021 року №71-VІII «Про внесення змін до регіональної Програм протидії терористичній діяльності на території Харківської області на 2021-2022 роки» та додатків до нього (зі змінами).

- Очікувальна вартість предмета закупівлі:  4 200 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до одного із методів, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 р. №275.