Інформація щодо виконання вимог

пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

| 1. | Назва предмета закупівлі | Телекомунікаційна (приймально-передавальний блок стандарту GSM/LTE 900/1800 та приймально-передавальний блок стандарту LTE 2600) і супутня апаратура та обладнання Код Державного класифікатора 021:2015 – 32510000-1 «Бездротові телекомунікаційні системи» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 3. | Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі | UA-2021-07-08-003085-c |
| 4. | Очікувана вартість предмета закупівлі | 3 812 350 (три мільйони вісімсот дванадцять тисяч триста п’ятдесят) гривень в т.ч. ПДВ. Джерело фінансування – кошти спеціального фонду Державного бюджету України (субвенції). Обґрунтування розміру бюджетного призначення: рішення Житомирської обласної ради IV сесії VІII скликання від 27 травня 2021 року №89 «Комплексна Програма забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Житомирській області на 2021 – 2025 роки». |
| 5. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик телекомунікаційної (приймально-передавальний блок стандарту GSM/LTE 900/1800 та приймально-передавальний блок стандарту LTE 2600) і супутньої апаратури та обладнання за кодом ДК 021:2015 – 32510000-1: 1. Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: необхідність модернізації технічних засобів, апаратно-програмного комплексу виявлення ідентифікаторів мобільних терміналів. Основні технічні і якісні характеристики: №; Обладнання; Кількість. 1; Приймально-передавальний блок стандарту GSM/LTE 900/1800 (4 канали); 1. 2; Приймально-передавальний блок стандарту LTE 2600 (2 канали); 1. 3; Блок моніторингу стану акумуляторних батарей; 1. 4; Блок керування системою живлення; 1. 5; Блок для установки елементів живлення в стійку; 1. 6; Пульт дистанційного управління блоком керування системою живлення; 1. 7; Адаптер для заряджання акумуляторної батареї від станції заряджання електромобілів; 1. 8; Адаптер для підключення приймально-передавального блоку до живлення; 1. 9; Блок живлення від мережі 220 В; 2. 10; Зарядний пристрій для акумуляторних батарей від мережі 220 В; 1. 11; Акумуляторна батарея; 1. 12; Мультидіапазонна антена; 1. 13; Квадроплексер; 1. 14; Блок комутації високочастотного сигналу мультидіапазонний; 1. 15; Блок комутації сигналів супутникової системи навігації; 1. 16; Інсталяційний комплект для автомобіля; 1. 17; Аналізатор рівня випромінюваних сигналів; 1. 18; Керуючий комп’ютер типу ноутбук; 3. 19; Зовнішній накопичувач; 4. 20; Маршрутизатор; 2. 21; Інвертор; 1. Вимоги до функціональності: 1.1. Приймально-передавальний блок стандарту GSM/LTE 900/1800 (4 канали) – конструктивно повинен бути виконаний у вигляді 3U блоку, для можливості встановлення в стійку, а також використання його як окремого блоку. 1.1.1. До складу блоку повинні входити: - дві базові станції стандарту GSM/LTE; - приймально-передавальний підсилюючий тракт стандарту GSM/LTE1800; - приймально-передавальний підсилюючий тракт стандарту GSM/LTE900; - датчик визначення GPS-координат; - система аналізу радіообстановки в стандартах GSM та LTE; - система примусового охолоджування модулів, що входять до складу блоку. 1.1.2. Технічні характеристики модулів і блоку: - стандарти базових станцій: GSM900, GSM1800, LTE900, LTE1800; - максимальна вихідна потужність однієї несучої частоти (900 МГц) – ≤ 30 Вт; - максимальна вихідна потужність однієї несучої частоти (1800 МГц) – ≤ 30 Вт; - кількість одночасно випромінюючих каналів – 4; - керування рівнем потужності – окремо за кожним каналом; - діапазон робочих температур – від +4 до +50 °С; - діапазон напруги живлення – від 12 до 30 В; - максимальна споживана потужність – не більше 500 Вт; - режим охолодження – примусовий автоматичний; - частотний діапазон передавального тракту GSM/LTE 1800 – 1805-1880 МГц; - частотний діапазон приймального тракту GSM/LTE 1800 – 1710-1785 МГц; - нерівномірність амплітудно-частотної характеристики приймально-передавального підсилюючого тракту GSM/LTE 1800 – ±1 dB; - частотний діапазон передавального тракту GSM/LTE 900 – 925-960 МГц; - частотний діапазон приймального тракту GSM/LTE 900 – 880-915 МГц; - нерівномірність амплітудно-частотної характеристики приймально-передавального підсилюючого тракту GSM/LTE 900 – ±1 dB; - захист від зміни полярності вхідної напруги; - роз’єм для підключення зовнішньої антени приймально-передавального підсилюючого тракту GSM/LTE1800/900 – type N; - роз’єм для підключення зовнішньої антени системи аналізу радіообстановки в стандартах GSM та LTE – SMA; - роз’єм для підключення зовнішньої антени датчика визначення GPS-координат – SMA; 1.1.3. Блок має забезпечувати: - аналіз радіообстановки в стандартах GSM та LTE (без реєстрації в мережах операторів); - виявлення заміни SIM-карти; - режим вибіркового придушення зв’язку; - масова розсилка повідомлень; - збір ідентифікаторів (IMEI, IMSI, TMSI) та параметрів мобільних терміналів у зоні роботи комплексу; - реєстрація всіх мобільних терміналів на комплексі у зоні його роботи; - опитування мобільного термінала; - керування рівнем випромінювання мобільного терміналу; - можливість перенаправляти ціль на вказаний канал (тільки для LTE); - зміну режимів роботи блоку (в тому числі LАC) без необхідності його перезапуску. 1.1.4. Вимоги до програмного забезпечення керування блоком: - автоматичне додавання в список об’єктів термінала при виявленні зміни одного з параметрів (IMEI або IMSI) із зазначенням зміненого параметра; - попередній розрахунок області пошуку мобільного терміналу; - фіксацію роботи активних працюючих комплексів аналогічного типу за результатами оцінки радіоелектронної обстановки; - збереження результатів роботи блоку в базі даних типу SQL; - ведення бази даних параметрів базових станцій операторів стільникового зв’язку; - звукова та візуальна індикація події при реєстрації термінала зі списку терміналів; - аналіз зон покриття базових станцій операторів стільникового зв’язку; - відображення інформації про місце розташування автомобіля на мапі; - відображення маршруту із візуальною індикацією рівня прийнятого сигналу; - відображення точок реєстрації та втрати терміналу; - підтримка наступних форматів карт: растрові карти з файлом гео-прив’язки стандарту програми Oziexplorer; векторні карти у форматі Autocad Mapinfo; автоматичне завантаження з інтернету і використання карт Google, можливість включення шарів відображення в режимі схеми, супутника або змішаного режиму. 1.1.5. Блок має бути сумісним з комплексом виявлення ідентифікаторів мобільних терміналів стандарту UMTS серії «VARAN». 1.2. Приймально-передавальний блок стандарту LTE 2600 (2 канали) – конструктивно повинен бути виконаний у вигляді 3U блоку, для можливості встановлення в стійку, а також використання його як окремого блоку. 1.2.1. До складу блоку повинні входити: - базова станції стандарту LTE; - приймально-передавальний підсилюючий тракт стандарту LTE2600; - датчик визначення GPS-координат; - система аналізу радіообстановки в стандарті LTE; - система примусового охолоджування модулів, що входять до складу блоку. 1.2.2. Технічні характеристики модулів і блоку: - стандарт базових станцій: LTE2600; - максимальна вихідна потужність однієї несучої частоти (2600 МГц) – ≤ 30 Вт; - кількість одночасно випромінюючих каналів – 2; - керування рівнем потужності – окремо за кожним каналом; - діапазон робочих температур – від +4 до +50 °С; - діапазон напруги живлення – від 12 до 30 В; - максимальна споживана потужність – не більше 500 Вт; - режим охолодження – примусовий автоматичний; - захист від зміни полярності вхідної напруги; - роз’єм для підключення зовнішньої антени приймально-передавального підсилюючого тракту LTE2600 – type N; - роз’єм для підключення зовнішньої антени системи аналізу радіообстановки в стандарті LTE – SMA; - роз’єм для підключення зовнішньої антени датчика визначення GPS-координат – SMA; - чутливість – не гірше 107 дБм. 1.2.3. Блок має забезпечувати: - аналіз радіообстановки в стандарті LTE (без реєстрації в мережах операторів); - виявлення заміни SIM-карти; - збір ідентифікаторів (IMEI, IMSI, TMSI) та параметрів мобільних терміналів у зоні роботи комплексу; - реєстрація всіх мобільних терміналів на комплексі у зоні його роботи; - опитування мобільного термінала; - керування рівнем випромінювання мобільного терміналу; - можливість перенаправляти ціль на вказаний канал; - зміну режимів роботи блоку (в тому числі LАC) без необхідності його перезапуску. 1.2.4. Вимоги до програмного забезпечення керування блоком: - автоматичне додавання в список об’єктів термінала при виявленні зміни одного з параметрів (IMEI або IMSI) із зазначенням зміненого параметра; - попередній розрахунок області пошуку мобільного терміналу; - фіксацію роботи активних працюючих комплексів аналогічного типу за результатами оцінки радіоелектронної обстановки; - збереження результатів роботи блоку в базі даних типу SQL; - ведення бази даних параметрів базових станцій операторів стільникового зв’язку; - звукова та візуальна індикація події при реєстрації термінала зі списку терміналів; - аналіз зон покриття базових станцій операторів стільникового зв’язку; - відображення інформації про місце розташування автомобіля на мапі; - відображення маршруту із візуальною індикацією рівня прийнятого сигналу; - відображення точок реєстрації та втрати терміналу; - підтримка наступних форматів карт: растрові карти з файлом гео-прив’язки стандарту програми Oziexplorer; векторні карти у форматі Autocad Mapinfo; автоматичне завантаження з інтернету і використання карт Google, можливість включення шарів відображення в режимі схеми, супутника або змішаного режиму. 1.2.5. Блок має бути сумісним з комплексом виявлення ідентифікаторів мобільних терміналів стандарту UMTS серії «VARAN». 1.3. Блок моніторингу стану акумуляторних батарей – повинен забезпечувати індикацію рівня заряду акумуляторних батарей. 1.4. Блок керування системою живлення – повинен забезпечувати розподіл живлення між споживачами. 1.5. Блок для установки елементів живлення в стійку – повинен забезпечувати фіксацію елементів живлення у стійці. 1.6. Пульт дистанційного управління блоком керування системою живлення – повинен забезпечувати віддалене управління активацією/деактивацією споживачів та індикацію поточних параметрів блоку керування системою живлення. 1.7. Адаптер для заряджання акумуляторної батареї від станції заряджання електромобілів – повинен забезпечувати підключення адаптера для заряджання акумуляторної батареї від станції заряджання електромобілів за протоколом Type1 / J1772. 1.8. Адаптер для підключення приймально-передавального блоку до блоку живлення – повинен забезпечувати одночасне підключення мінімум шести окремих споживачів до блоку керування системою живлення. 1.9. Блок живлення від мережі 220 В 1.9.1. Технічні характеристики: - тип блоку живлення – імпульсний; - вихідна напруга – 27 В; - мінімальна вхідна напруга – 90 В; - вихідна потужність – не менше 1,5 кВт; - ККД – не менше 92 %; - кількість фаз – 1; - матеріал корпусу – метал; - точність вимірювання – ±1 %; - тип індикації – світлодіодна; - тип охолодження – активний; - вага – до 2,1 кг; - габаритні розміри пристрою (довжина/висота/ширина) – 157x158x45мм; 1.9.2. Технічні вимоги: - захист від короткого замикання; - дистанційне керування; - захист від перевантаження; - виконання блоку живлення у перфорованому корпусі. 1.10. Зарядний пристрій для акумуляторних батарей від мережі 220 В 1.10.1. Технічні характеристики: - тип акумуляторів – AGM/GEL, LiFePo4, LiIon; - режим охолодження – примусовий автоматичний; - діапазон живлення – 90-264 В / 47-63 Гц; - вихідна напруга – 23,5-30 В; - рекомендована ємкість батареї – 180-550 А·год; - діапазон робочих температур – від мінус 40 до +85 °С. 1.11. Акумуляторна батарея 1.11.1. Технічні характеристики: - ємність – не менше 400 А·год; - номінальна напруга – 24 В; - діапазон робочої напруги – 22,8-25,6 В; - вага загальна – до 100 кг. 1.12. Мультидіапазонна антена – конструктивно виріб повинен мати можливість встановлення на дах автомобіля. 1.12.1. Технічні характеристики: - частотний діапазон – 790-2700 МГц; - підтримка GSM – GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900; - підтримка UMTS/LTE – Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41; - імпеданс – 50 Ом; - поляризація – лінійна, вертикальна; - максимальна потужність – 300 Вт; - робочий температурний діапазон – від мінус 40 до +85 °С; - захист – IP66; - тип роз’єму – type N; - вага – до 1,0 кг. 1.13. Квадроплексер 1.13.1. Технічні характеристики: - частотні діапазони – 790-960, 1710-1880, 1920-2170 та 2500-2690 МГц; - максимальна вхідна потужність на порт – 50 Вт; - імпеданс – 50 Ом; - робочий температурний діапазон – від мінус 40 до +60 °С; - захист – IP66; - тип роз’єму – type N; - вага – до 6,0 кг. 1.14. Блок комутації високочастотного сигналу мультидіапазонний 1.14.1 Технічні характеристики:. - напруга живлення – 7-30 В; - струм споживання – до 75 мА; - підтримка стандартів – GSM, UMTS, LTE; - підсилення у високочастотному тракті: - 900 МГц - +8dB; - 2100 МГц - +2dB; - 2600 МГц - +3dB. 1.15. Блок комутації сигналів супутникової системи навігації 1.15.1 Технічні характеристики: - напруга живлення – 7-30 В; - струм споживання – до 75 мА; - підтримка стандартів – GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou; - підсилення в високо-частотному тракті – +1 dB. 1.16. Інсталяційний комплект для автомобіля 1.16.1 Інсталяційний комплект має забезпечувати: - встановлення обладнання в автомобіль рекомендованого постачальником типу, з урахуванням усіх вимог і з дотриманням санітарних норм та норм охорони праці; - розміщення блоків базових станцій 2G, 3G та 4G поколінь стільникового зв’язку; - захист операторів комплексу від електромагнітного випромінювання; - захист обладнання комплексу від механічних пошкоджень; - вентиляцію внутрішнього простору стойки. 1.17. Аналізатор рівня випромінюваних сигналів – конструктивно має бути виконаний у вигляді пластикового моноблока, що має вбудовані антени з двох сторін з розділенням на верхній та нижній набір піддіапазонів та керується із використанням будь-якого мобільного терміналу під керуванням операційної системи Android за допомогою стандартів бездротового зв’язку (типу Bluetooth). 1.17.1. Технічні характеристики: - робота в діапазонах – GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE900, LTE1800, LTE2600; - чутливість – не гірше 1,5 мкВ; - динамічний діапазон – не гірше 102 дБ; - інтерфейс управління – Bluetooth; - коефіцієнт підсилення вбудованих антен – +6 dBm; - ширина діаграми спрямованості вбудованих антен – 110°; - можливість автономної роботи від вбудованого акумулятора – не менше 7 годин; - вага – не більше 1,2 кг; - габаритні розміри пристрою – не більше 160x160x50мм; - робочий температурний діапазон – від +5 до +45 °С. 1.17.2. Вимоги до програмного забезпечення керування аналізатором рівня випромінюваних сигналів: - операційна система – Android; - автоматична синхронізація програмного забезпечення керування аналізатором рівня випромінюваних сигналів з програмним забезпеченням керування блоком GSM/LTE 900/1800 (4 канали) та з програмним забезпеченням керування блоком LTE 2600 (2 канали); - візуальна та аудіо-візуальна індикація рівня вимірюваного сигналу. 1.18. Керуючий комп’ютер типу ноутбук 1.18.1. Технічні характеристики: - діагональ дисплея – від 14 до 15,6 дюймів; - роздільна здатність дисплея – від 1920х1080; - процесор – не гірше Intel Core i5; - накопичувач – SSD ємністю від 480 ГБ; - час автономної роботи – не менше 8 годин; - оперативна пам’ять – не менше 8 ГБ; - WiFi – 802.11ас. 1.19. Зовнішній накопичувач 1.19.1. Технічні характеристики: - ємність – не менше 1 ТБ; - інтерфейс – USB Type-C; - тип флешпамяті – TLC; - швидкість читання – не менше 1000 Мб/с; - швидкість запису – не менше 1000 Мб/с; - захист – доступ до даних за відбитком пальця; 1.20. Маршрутизатор 1.20.1 Технічні характеристики: - стандарти Wi-Fi – 802.11 g/n/ac/ax (WiFi 6); - швидкість Wi-Fi – не менше 4000 Мбіт/с; - частота роботи Wi-Fi – 2,4 ГГц і 5 ГГц (двохдіапазонний); - швидкість LAN портів – не менше 1 Гбіт/с; - підтримка протоколів – IPsec, L2TP, PPTP; - захист інформації – WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS; - конструкція антен – зовнішня; - підтримка технології MESH; - кількість антен – 6. 1.21. Інвертор 1.21.1 Технічні характеристики: - робочий діапазон вхідної напруги – від 10,5 до 15 В (DC); - номінальна вихідна напруга – 220 В (AC); - номінальна потужність – 1 кВт; - кількість фаз – 1; - коефіцієнт нелінійних спотворень – не більше 3 %; - функції захисту – захист від короткого замикання, перевантаження, перегріву та неправильної полярності на вході; - діапазон робочих температур – від 0 до +40 °С. |