Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-07-30-003801-b.

Закупівля електронного обладнання, код ДК 021:2015-31710000-6 (Засоби технічного захисту мовної інформації) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 300 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі електронного обладнання, код ДК 021:2015 – 31710000-6 
(Засоби технічного захисту мовної інформації).

| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Од. вим. | К-ть | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Засоби технічного захисту мовної інформації | к-т. | 13 | (Комплектація: - генератор шуму з кабелем електроживлення – 1 шт.; - вібровипромінювачі для встановлення на вікна – 14 шт.; - акустична колонка з кронштейном для кріплення – 1 шт.) |

- Призначення – для забезпечення технічного захисту мовної інформації від витоку акустичними і віброакустичними каналами.

- Технічні характеристики генератора шумових сигналів:

| № з/п | Характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
|  | Діапазон частот шумового сигналу | нижня границя не більше 180 Гц верхня границя не менше 5600 Гц |
|  | Усереднений максимальний рівень вихідного сигналу в діапазоні робочих частот: |  |
|  | - при підключенні акустичної колонки (на відстані 1м, відносно нульового значення, яке складає 2х10-5 Па) | не менше 80 дБ |
|  | - при підключенні вібровипромінювача (на віброізольованій сталевій масі вагою 10кг, відносно нульового значення, яке складає 3х10-4 м/с2) | не менше 50 дБ |
|  | Динамічний діапазон регулювання рівня вихідного сигналу (по кожному виходу окремо) | не менше 20 дБ |
|  | Діапазон температури, при якій генератор зберігає працездатність | нижня границя не вище +5 С верхня границя не нижче + 40 С |
|  | Кількість рівнозначних (однакових) вихідних каналів | 2 шт. |
|  | Режим роботи | безперервний |

2.1. Наявність регуляторів по кожному каналу: рівня вихідного шумового сигналу, окремих складових спектру (ВЧ, НЧ).

2.2. Наявність світлового індикатора рівня вихідного сигналу по кожному каналу окремо.

2.3. Електроживлення генератору має здійснюватися від загальної мережі електроживлення (220В/50Гц).

3. Технічні характеристики вібровипромінювачів (для встановлення на вікна):

| № з/п | Характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
|  | Тип (принцип роботи) | електромагнітні (електродинамічні) |
|  | Діапазон робочих частот | нижня границя не більше 180 Гц; верхня границя не менше 5600 Гц; |
|  | Опір обмотки | 50±5 Ом |
|  | Діапазон температури, при якій вібровипромінювач зберігає працездатність | нижня границя не вище -30 °С верхня границя не нижче +50 °С |
|  | Усереднений максимальний рівень вихідного сигналу в діапазоні робочих частот (на віброізольованій сталевій масі вагою 10кг, відносно нульового значення, яке складає 3х10-4 м/с2) | не менше 50 дБ |
|  | Рівні віброакустичного сигналу в октавних смугах частот, (на віброізольованій сталевій масі вагою 10кг, відносно нульового значення, яке складає 3х10-4 м/с2) |  |
|  | на частоті октави 250 Гц | не менше 35 дБ |
|  | на частоті октави 500 Гц | не менше 32 дБ |
|  | на частоті октави 1000 Гц | не менше 30 дБ |
|  | на частоті октави 2000 Гц | не менше 28 дБ |
|  | на частоті октави 4000 Гц | не менше 26 дБ |
|  | Режим роботи | безперервний |

4. Технічні характеристики акустичної колонки:

| № з/п | Характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
|  | Діапазон робочих частот | нижня границя не більше 180 Гц; верхня границя не менше 5600 Гц; |
|  | Діапазон температури, при якій акустична колонка зберігає працездатність | нижня границя не вище +5 °С верхня границя не нижче + 40 °С |
|  | Усереднений максимальний рівень, при підключенні до генератора (на відстані 1м, відносно нульового значення, яке складає 2х10-5 Па) | не менше 80 дБ |
|  | Номінальний опір | 8 Ом |
|  | Режим роботи | безперервний |

5. Засоби захисту мовної інформації (генератор шумових сигналів, вібровипромінювачі, акустична колонка) повинні бути сумісними між собою в роботі по технічним характеристикам.

6. Засоби захисту мовної інформації (генератор, вібровипромінювачі, акустична колонка) повинні мати чинний сертифікат відповідності або експертний висновок, що підтверджує їх відповідність у сфері ТЗІ (копія якого надається на момент поставки Товару на склад Покупця).

7. Гарантійний термін експлуатації засобів захисту мовної інформації – не менше 
24 місяців.

8. Засоби захисту мовної інформації повинні мати експлуатаційну документацію відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601:2006.