Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-08-06-008137-a.

Закупівля комп’ютерного обладнання, код ДК 021:2015-30230000-0 (Комп’ютерне обладнання) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 200 000,00 грн. (з ПДВ).

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Комп’ютерне обладнання (Комп’ютерне обладнання)

| № | Найменування | К-сть, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Материнська плата типу 1 Основні технічні характеристики (не гірше): Тип роз’єму процесору – Socket 1200. Чипсет – B460. Роз’єми на материнській платі у кількості не менше: PCI-E 3.0 x 16 – 1 шт.; PCI-E 3.0 x 1 – 1 шт.; SATA3 6.0 Гб/с – 6 шт.; Ultra M.2 PCIe x4 – 1 шт.; Ultra M.2 SATA3 6.0 Гб/с – 1 шт.; Слотів ОЗП – 4 шт. з підтримкою DDR4 2933 МГц та максимальним об’ємом пам’яті до 128 ГБ включно. Роз’єми на задній панелі материнської плати у кількості не менше: RJ-45 LAN (Ethernet 1 Гбіт/с) – 1 шт.; DisplayPort – 1 шт.; HDMI – 1 шт.; D-Sub – 1 шт.; USB 3.2 – Type - A – 4 шт.; USB 3.2 – Type - C – 1 шт.; USB 2.0 – Type - A – 2 шт. Форм-фактор – microATX. | 5 |
| 2. | Материнська плата типу 2 Основні технічні характеристики (не гірше): Тип роз’єму процесору – Socket 1200. Чипсет – H470. Роз’єми на материнській платі у кількості не менше: PCI-E 3.0 x 16 – 1 шт.; PCI-E 3.0 x 1 – 1 шт.; SATA3 6.0 Гб/с – 4 шт.; Слотів ОЗП – 2 шт з підтримкою DDR4 2933 МГц та максимальним об’ємом пам’яті до 64 ГБ включно. Роз’єми на задній панелі материнської плати у кількості не менше: RJ-45 LAN (Ethernet 1 Гбіт/с) – 1 шт.; HDMI – 1 шт.; D-Sub – 1 шт.; USB 3.2 – Type - A – 2 шт.; USB 2.0 – Type - A – 4 шт. Форм-фактор – microATX. | 23 |
| 3. | Оперативна пам’ять типу 1 Основні технічні характеристики (не гірше): Призначення – для комп’ютерів. Об’єм пам’яті – не менше 8 ГБ. Тип – DIMM DDR4. Ефективна частота – не менше 2666 МГц. | 23 |
| 4. | Оперативна пам’ять типу 2 Основні технічні характеристики: Призначення – для для комп’ютерів. Об’єм пам’яті – не менше 16 ГБ. Тип – DIMM DDR4. Ефективна частота – не менше 2666 МГц. | 8 |
| 5. | Твердотілий накопичувач (SSD) типу 1 Основні технічні характеристики: Варіант виконання – внутрішній. Форм-фактор – 2,5 дюйми. Об’єм – не менше ніж 240 ГБ. Інтерфейс – SАТА rev. 3.0. Тип флеш-пам’яті NAND – TLC. Сумарне число записаних байтів TWB – не менше 80 Тб. Протягом гарантійного терміну твердотільні накопичувачі, які вийшли з ладу, не повертаються постачальнику, а замінюються на нові з не гіршими характеристиками. | 18 |
| 6. | Твердотілий накопичувач (SSD) типу 2 Основні технічні характеристики: Варіант виконання – внутрішній. Форм-фактор – М.2 2280 Об’єм – не менше ніж 500 ГБ. Інтерфейс – PCIe 3.0х4 Тип флеш-пам’яті NAND – TLC. Сумарне число записаних байтів TWB – не менше 160 Тб. Максимальна швидкість читання – не менше 3400 МБ/с. Максимальна швидкість запису – не менше 2300 МБ/с. Протягом гарантійного терміну твердотільні накопичувачі, які вийшли з ладу, не повертаються постачальнику, а замінюються на нові з не гіршими характеристиками. | 4 |
| 7. | Блок живлення комп’ютерний Основні технічні характеристики (не гірше): Форм-фактор – ATX. Потужність сумарна – не менше 500 Вт. Тип роз’єму підключення до материнської плати – ATX 24pin. Тип роз’єму підключення живлення процесора – 4pin. Роз'єми для відеокарт – 1 x 6 + 2pin. Відповідність стандарту – 80 PLUS. | 24 |
| 8. | Графічний прискорювач Основні технічні характеристики (не гірше): Інтерфейс – PCI Express 3.0 x16. Об’єм пам’яті – не менше 4 ГБ. Тип пам’яті – GDDR6. Розрядність шини пам’яті – не менше 128 біт. Для чипів NVIDIA: Частота ядра – не менше 1450 МГц; Кількість ядер CUDA – не менше 896; Пропускна здатність пам’яті – не менше 192 Гб/с. Для чипів AMD: Частота ядра – не менше 1700 МГц; Кількість потокових процесорів – не менше 1400; Пропускна здатність пам’яті – не менше 224 Гб/с. | 4 |
| 9. | Клавіатура Основні технічні характеристики: Інтерфейс – USB. Наявність розкладок, нанесених заводським способом – ENG/ UKR. Довжина кабелю – не менше 150 см. | 20 |