Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-08-13-004368-a.

Закупівля детекторів та аналізаторів, код ДК 021:2015 – 38430000-8 (Пошуковий комплекс Аналізатор спектра) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 970 000,00 грн. (з ПДВ).

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі детекторів та аналізаторів, код ДК 021:2015 – 38430000-8 (Пошуковий комплекс Аналізатор спектра)

1. Призначення – портативний пошуковий комплекс (аналізатор) з високою швидкістю сканування для виявлення технічних засобів (джерел) передачі даних, що працюють в широкому діапазоні радіочастот.

2. Технічні характеристики

| № з/п | Характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
| Основний блок |  |  |
|  | Діапазон частот | від 40 кГц до 6 ГГц |
|  | Швидкість сканування | не менше 2 ГГц в секунду |
|  | Динамічний діапазон | від -90 dBm до -10 dBm |
|  | Смуга огляду (span) | від 0,5 МГц – до 6 ГГц |
|  | Демодулятори | AM, FМ, USB, LSB, CW |
|  | Смугові фільтри | від 3 кГц до 240 кГц |
|  | Звуковідтворення | навушники та детектор |
|  | Режими відображення сигналів | “спектрограма” та “водоспад” |
|  | Роздільна здатність спектру | не більше 15 кГц |
|  | Час виявлення “небезпечного сигналу” | не більше 3 секунд |
|  | Можливість окремої (від решти сигналів) обробки цифрових стандартів передачі даних | GSM, 3G, 4G/LTE, 5G (до 6ГГц), Bluetooth, Wi-Fi, DECT |
|  | Можливість окремої (від решти сигналів) обробки GPS-сигналів | + |
|  | Живлення та керування комплексом | від мобільного модуля керування |
| Модуль керування |  |  |
|  | Дисплей | з кольоровим зображенням |
|  | - діагональ | не менше 12 дюймів |
|  | - роздільна здатність | не гірше 1920 х 1080 (Full HD) |
|  | Процесор | не гірше Intel 3-го покоління (i-серія) |
|  | Оперативна пам’ять | не менше 4 Гб |
|  | Жорсткий накопичувач | не менше 512 Гб |
|  | Порти | LAN (RJ-45) не менше 1 х USB 3.0 (або не гірше) не менше 1 х USB 2.0 (або не гірше) не менше 1 x mini jack 3,5 (аудіо) |
|  | Мережеві інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet |
|  | Динамік для звуковідтворення | вбудований |
|  | Розкладка клавіатури | українська, англійська |
| Загальні |  |  |
|  | Режими роботи комплексу | ручний та автоматичний |
|  | Можливість цілодобового моніторингу | + |
|  | Можливість створення/редагування бази даних під кожний окремий об’єкт | + |
|  | Можливість запису та аналізу РЧ-обстановки об’єкта станом на будь-який момент часу | + |
|  | Можливість локалізації джерела випромінювання | + |
|  | Можливість автоматичної фільтрації небезпечних сигналів за рівнем сигналу та частотою | + |
|  | Можливість віддаленого доступу (у разі підключення до мережі Інтернет) | + |

3. Прилад конструктивно повинен бути виконаний у вигляді портативного моноблоку у захищеному кейсі з вбудованим спектральним аналізатором, антенами та модулем керування.

4. Електроживлення приладу має здійснюватися від акумуляторної батареї або мережі електроживлення 220В/50 Гц через мережевий блок живлення (зовнішній адаптер).

5. Прилад повинен зберігати працездатність в температурному діапазоні 
від +5 до +40°С.

6. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з моменту отримання на склад Замовника.

7. Комплектація:

| № з/п | Комплектація | Од. виміру | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пошуковий комплекс Аналізатор спектра (Комплектація : - головний блок в захищеному кейсі з вбудованим аналізатором спектру та радіочастотним перемикачем - 1 шт.; - мобільний модуль керування - 1 шт.; - USB-накопичувач з програмним забезпеченням необхідним для роботи з комплексом –1 шт.; - всенаправлена широкодіапазонна антена – 1 шт.; - НВЧ антена – 1 шт.; - пошукова антена-зонд із з’єднувальними кабелями – 1 шт.; - тринога-держак – 1 шт; - набір аксесуарів (блокіратор кришки кейсу, поворотний USB-адаптер, перехідники BNC на SMA і SMA на BNC, навушники ) – 1 шт; - інструкція з експлуатації -1 шт. | к-т | 2 |