Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

UA-2021-08-20-008666-a.

Закупівля мережевого обладнання, код ДК 021:2015 – 32420000-3 (Мережеве обладнання) здійснюється для забезпечення потреб Служби безпеки України.

Очікувана вартість закупівлі складає  900 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю мережевого обладнання код ДК 021:2015 – 32420000-3, (Мережеве обладнання)

| № з/п | Найменування предмета закупівлі | кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комутатор Cisco SX350X-52-K9-EU* (або еквівалент за основними технічними характеристиками) Основні технічні характеристики: тип – Ethernet, керований, рівень комутації – L3; інтерфейси: 48x 10GBASE-T; 4х combo 10GBASE-T copper port/ SFP+; роз’єми RJ45 – не менше 48; підтримка протоколів: AAA, ACL, Cisco Discovery Protocol (CDP); розмір таблиці MAC – не менше 32000; вбудовані можливості моніторингу, управління та автоматизації: підтримка SNMP v3, syslog. блок живлення – живлення від мережі 220В; комутаційна здатність – не менше 1040 Гбіт/с; мінімальний об’єм флеш-пам’яті системи – не менше 256 МБ; Packet buffer – не менше 10 МБ. Комутатор постачається у складі з кабелем живлення, serial-кабелем та комплектом кріплення в комутаційну шафу 19”. Гарантійний строк на товар повинен становити не менше ніж рік. Усе обладнання повинно бути новим (що не було в експлуатації). | 1 |
| 2 | Комутатор Cisco C9200L-24T-4G-Е* (або еквівалент за основними технічними характеристиками) Основні технічні характеристики: тип – Ethernet, керований, рівень комутації – не менше L2; інтерфейси: 24x RJ-45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; 4x 1G SFP; роз’єми RJ45 – не менше 24; Підтримка протоколів для взаємодії з наявним обладнанням Cisco: AAA, ACL, PVLAN, VRRP, CDP. кількість VLAN ID – не менш ніж 4094; розмір таблиці MAC – не менше 16000; вбудовані можливості моніторингу, управління та автоматизації: підтримка SNMP v3, syslog, NetFlow; операційна система: IOS-XE* або еквівалент; блок живлення – живлення від мережі 220В; комутаційна здатність – не менше 56 Гбіт/с; ОЗП – не менше 2 ГБ; мінімальний об’єм флеш-пам’яті системи – не менше 4 ГБ. Комутатори постачаються у складі з кабелем живлення, serial-кабелем та комплектом кріплення в комутаційну шафу 19”. Гарантійний строк на товар повинен становити не менше ніж рік. Усе обладнання повинно бути новим (що не було в експлуатації). | 11 |  |

* – посилання на конкретну торгівельну марку, модель обладнання та ПЗ пов’язане з необхідністю забезпечення уніфікації, масштабування  та інтегрування запланованого до закупівлі обладнання до наявного у Замовника обладнання.