Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-08-20-008703-a

Закупівля локальних мереж, код ДК 021:2015 – 32410000-0 (Маршрутизатори) для забезпечення потреб в\ч Р9000 СБ України.

Очікування вартість закупівлі – 341 000,00 грн.

ТЕХНІЧІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

(Маршрутизаторів)

| № з/п | Найменування предмета закупівлі | кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизатор Cisco FPR1010- NGFW-K9* (або еквівалент за основними технічними характеристиками) Основні технічні характеристики: інтерфейси: RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet – не менше 8 (включно 2 порти з підтримкою POE +); RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet Management Port – не менше 1; USB 3.0 – не менше 1; консольний роз’єм RJ-45 – не менше 1; пропускна здатність: пропускна здатність мережевого екрану з системою попередження вторгнень та забезпеченням захисту від загроз – не менше 880 Мб/с; максимальна кількість нових підключень з контролем застосунків, в сек. – не менше 6 000; максимальна кількість одночасних сеансів з контролем застосунків – не менше 100 000; пропускна здатність IPsec VPN – не менше 400 Мбіт/с; кількість VPN сесій – не менше 75; оснащення: мінімальний об’єм системи збереження даних – не менше 200 ГБ; функціональність: мережевий екран, VPN-шлюз, підтримка алгоритмів шифрування DES,3DES, AES. Маршрутизатор постачається у складі з блоком та кабелем живлення, serial-кабелем. Гарантійний строк на товар повинен становити не менше ніж рік. Усе обладнання повинно бути новим (що не було в експлуатації). | 1 |  |
| 2 | Маршрутизатори Cisco FPR1120-NGFW-K9* (або еквівалент за основними технічними характеристиками) Основні технічні характеристики: типорозмір – rack 1U; інтерфейси: RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet – не менше 8; RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet Management Port – не менше 1; консольний роз’єм RJ-45 – не менше 1; USB 3.0 – не менше 1; SFP – не менше 4; пропускна здатність: пропускна здатність мережевого екрану з системою попередження вторгнень та забезпеченням захисту від загроз – не менше 2,3 Гб/с; максимальна кількість нових підключень з контролем застосунків, в сек. – не менше 15 000; максимальна кількість одночасних сеансів з контролем застосунків – не менше 200 000; пропускна здатність IPsec VPN – не менше 1,2 Гб/с; максимальна кількість VPN сесій. – не менше 150; оснащення: мінімальний об’єм системи збереження даних – не менше 200 ГБ; мінімальний об’єм флеш-пам’яті системи – не менше 8 ГБ; віртуальні інтерфейси (VLAN) – не менше 100; функціональність: мережевий екран, VPN-шлюз, підтримка алгоритмів шифрування DES,3DES, AES. Кожен маршрутизатор постачається у складі з кабелем живлення, serial-кабелем та комплектом кріплення в комутаційну шафу 19”. Гарантійний строк на товар повинен становити не менше ніж рік. Усе обладнання повинно бути новим (що не було в експлуатації). | 3 |

* – посилання на конкретну торгівельну марку, модель обладнання та ПЗ пов’язане з необхідністю забезпечення уніфікації, масштабування та інтегрування запланованого до закупівлі обладнання до наявного у Замовника обладнання.