ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання 
"Комплект спеціалізованого відеообладнання для здійснення відеозйомки в умовах низького рівня освітлення" - 1 комплект

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-21-010343-b

(відкриті торги)

- Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: потреба у закупівлі комплекту спеціалізованого відеообладнання для здійснення відеозйомки в умовах низького рівня освітлення проведення відеозапису, коли рівень освітлення не дозволяє отримати матеріали задовільної якості стандартними технічними засобами.

Технічні характеристики відеокамери sony umc-s3ca:

Технічні характеристики: цифрова камера зі змінним об’єктивом, кріплення об’єктива E-mount, сумісні об’єктиви Sony з байонетом Е, датчик зображення 35-мм повнокадровий CMOS-сенсор Exmor, 12.2 ефективних, 12.4 загальна кількість пік селів, формат сенсора 3:2, RGB кольоровий фільтр, захист від пилу, антистатичне покриття, оптичний фільтр та механізм ультра хвильових коливань, формат запису фото: JPEG (DCF вер. 2.0, Exif 2.3, сумісність з MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3), розмір повний кадр 35 мм L: 4240 × 2832 (12М), S: 2768 x 1848 (5.1M), S: 2128 × 1416 (3,0 M) APS-C L: 2768 x 1848 (5.1M), S: 2128 x 1416 (3.0M) 1376 x 920 (1.3M), 35 мм L: 4240 x 2384 (10M), M: 2768 x 1560 (4.3M), S: 2128 x 1200 (2.6M) APS-C L: 2768 x 1560 (4.3M), M: 2128 x 1200 (2.6M), S: 1376 x 776 (1.1M), якість зображення RAW формати RAW и JPEG JPEG всоке JPEG Fine JPEG Standard, 14-бітний RAW, кольоровий простір Стандарт sRGB (з гаммой sYCC). Система запису відео: формат XAVC S, XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264, розмір зображення XAVC S 4K: 3810 x 2160 XAVC S HD: 1920 x 1080, кольоровий простір Стандарт xvYCC (x.v.Colour при підключенні по HDMI-кабелю), сумісність з TRILUMINOS. Запис відео: 3840 x 2160 (29.97P, 100M), 3840 x 2160 (25P,100M), 3840 x 2160 (23.98P, 100M), 3840 x 2160 (29.97P, 60M), 3840 x 2160 (25P,60M), 3840 x 2160 (23.98P, 60M), 1920 x 1080 (119,88p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (119,88p, 60M), 1920 x 1080 (100p, 60M), 1920 x 1080 (59,94p, 50M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (29,97p, 50M), 1920 x 1080 (25p,50M), 1920 x 1080 (23,98p, 50M), 1920 x 1080 (29,97p, 16M), 1920 x 1080 (25p,16M), 1920 x 1080 (23,98p, 12M). Перемикач pal/ntsc, часовий код, біт користувача, автоматичний повільний затвор, керування записом, запис на Карта пам’яти SD SDHC (підтримка UHS-I) SDXC (підтримка UHS-I), microSD, microSDHC, microSDXC, слот карт пам’яті sd, файлова система FAT12/16/32, exFAT, шумозаглушення при високому значенні  ISO, Multi Frame NR ISO від 100 до 409600, автоматичне мікрорегулювання балансу білого. Автофокус з визначенням контрасту, датчик матриця Exmor CMOS, 169 точок авто фокуса з визначенням контрасту, діапазон чутливості EV-4 — EV20 (еквівалент ISO100 з об’єктивом зі змінною світлосилою f/2.0), режим AF AF-S, AF-C, ручна, ширококутова зона фокусу 169 точок, фіксація фокусу. 1200-зональний оціночний замір експозиції, датчик матриця Exmor CMOS, чутливість заміру EV-3–EV20, матричний режим, корекція експозиції +/–5,0 EV (шаг 1/3 EV або 1/2 EV на вибір), блокування експозиції при на половину зажатій кнопці затвору, чутливість ISO фото: ISO 100–-102400 (з можливістю розширення до ISO 50–409600), АВТО (ISO 100–-12800, з вибором верхньої та нижньої межі), відео: еквівалент ISO 100–-102400 (з можливістю розширення до ISO 409600), АВТО (ISO 100–-12800, , з вибором верхньої та нижньої межі), технологія Clear Image Zoom, цифровий зум фото: повний кадр, 35 мм: L — прибл. 4x, M — прибл. 6.1x, S — прибл. 8x APS-C: L — прибл. 4x, M —прибл. 5.2x, S — прибл. 8x, відео повний кадр, 35 мм: прибл. 4x, APS-C: прибл. 4x. Затвор електронний, вертикального хода, шторно-щільового типу, швидкість фото 1/8000–30 с, довга витримка; відео від 1/8000 до 1/4 (1/3 шага), до 1/60 в режимі АВТО (до 1/30 в режимі автоматичний повільний затвор), затвор з електронною передньою шторкою, безшумна зйомка. Привід затвора по кадрова та серійна зйомка, швидкість серійної макс.2.5 кадра в секунду, число кадрів запису JPEG – 109, 200, RAW – 67, 42 кадра в секунду. Інтерфейс: мультіроз’єм micro USB 2.0, HDMI TYPE-D вихід UHD/HD, вхід для джерела живлення IEC60130-10 (стандарт JEITA RC-5320A), ТИП 4 напруга постійного тока: 12 В –25%/+10% (9～13,2 В). термінал вводу-виводу Mini DIN, 8-контактний, зовнішня синхронізація, Вхід: внутрішній вивід 75 Ом, HD (трьохрівневий сигнал синхронізації), SD (сигнал чорного поля зі вспишкою). Батарея для годинника MS621T, споживна потужність 19 Вт(з об’єктивом). Вага 395 г, розмір 104х84х48 мм. Матеріал корпусу магнієвий сплав, зовнішнє покриття із високоміцний інженерний пластик, робоча температура 0…45 °C.

Технічні характеристики об'єктиву Sony E 16-55 mm f/2.8 G (SEL1655G.SYX):

Технічні характеристики: Тип об'єктива Стандартний Zoom, Діаметр фільтра, 67мм, Розмір матриці APS-C, Фокусна відстань 16-55, Кути Огляду 83°–29°, Габарити 73x100, Матеріал Магнієвий сплав, Конструкція 17 елементів у 12 групах, Мінімальна ДИСТАНЦІЯ фокусування, 0,33м, Мінімальна діафрагма f/22, Кількість пелюсток діафрагмі 9, Вага 0,494, Кріплення об'єктива (байонет) Sony E, Максимальна діафрагма f/2.8, Пило-, вологозахист, Привід автофокусування Ультразвуковий мотор.

Технічні характеристики об'єктиву Sony E 70-350 mm F/4.5-6.3 G OSS (SEL70350G.SYX):

Технічні характеристики: Тип об'єктива  Телеоб'єктив Zoom, Діаметр фільтра, 67мм, Розмір матриці APS-C, Фокусна відстань 70-350, Кути Огляду 22°-4° 40', Габарити 77x142, Матеріал Магнієвий сплав, Конструкція 19 елементів у 13 групах, Мінімальна ДИСТАНЦІЯ фокусування, 1,1-1,5 м, Мінімальна діафрагма f/22 - f/32, Кількість пелюсток діафрагмі 7, Вага 0,625, Кріплення об'єктива (байонет) Sony E, Стабілізація зображення, Максимальна діафрагма  f/4,5 – 6,3, Пило-, вологозахист, Привід авто фокусування Лінійний мотор.

Технічні характеристики об'єктиву Sony FE 24 mm f/2.8 G (SEL24F28G.SYX):

Технічні характеристики: Тип об'єктива Ширококутний, Діаметр фільтра, 49 мм, Розмір матриці Full frame, Фокусна відстань 24, Кути Огляду 84°, Габарити 68х45 мм, Матеріал корпусу Алюміній, Конструкція 8 елементів у 7 групах, Мінімальна ДИСТАНЦІЯ фокусування, 0.24 м, Мінімальна діафрагма f/22, Кількість пелюсток діафрагмі 7, Вага 162 г, Кріплення об'єктива (байонет) Sony E, Максимальна діафрагма f/2.8, Пило-, вологозахист, Привід авто фокусування.

Технічні характеристики біноклю ATN binox 4k 4-16x:

Технічні характеристики: сенсор ATN 4K M265 3864 (H) x 2218 (V), два режими роботи кольоровий(день), чорно-білий (ніч), об’єктив F65 з ручним фокусуванням від 9 м, оптичне збільшення 4-16х, кут зору градусів/м на 1000м 6/75, видалення вихідної зіниці 30мм, регулювання між зіничної відстані, кольоровий HD-дісплей 1280х720 пікс 2 шт., діоптрійне корегування +-3 дптр, запис відео зі звуком 1080р 30\60\120 FPS  на SD карту, Wi-Fi модуль, слоти micro HDMI, USB, під SD карту, двоядерний процесор ATN Obsidian IV Dual Core, інтеграція з iOS та  Android пристроями, сумісна робота з прицілами ATN MARS 4 та ATN X-SIGHT 4K, лазерний ІЧ освітлювач, вбудований компас, магнітомір, гіроскоп, акселерометр, барометр, лазерний дальномір, відстань вимірювання до 1000м, точність вимірювання +- 1м, корпус авіаційний алюміній, штативний адаптер ¼ дюйма, живлення Li-Ion CR123A 3шт, час автономної роботи до 15 годин, вологозахист ІР67, температурний діапазон від -20 до +55  ° C, розмір 240x128x67 мм, вага 1,12 кг.

Технічні характеристики ІЧ-прожектору LW90-50IR45-940-12:

Технічні характеристики: дальність підсвічування 50м, кут підсвічування 45 °, довжина хвилі 940нм, живлення DC 12V, споживання 500мА, кількість ІЧ-діодів 90, діаметр ІЧ-діода 5мм, корпус метал, розміри 180х120х85 мм, вага 1кг, діапазон температур -35…+40 С, захист ІР66.

Технічні характеристики IP відеокамери Hikvision DS-2DF8250I5X-AEL(C):

Технічні характеристики: запис на SD карту, на жорсткий диск HDD, в хмару, форм фактор керована, відео H.264, H.264+, H.265, H.265+, відстань ІЧ-підсвічування 500м, віддалений перегляд, ІЧ підсвічування, датчик руху, відео аналітика, запис звуку, мікрофон, розширення 2МП, тип підключення провідне, РоЕ живлення, тривога 7вх./2вих, кут огляду 41.3° до 1.1°, встановлення вуличне, внутрішнє, матриця 1/2.8" progressive scan CMOS,  розширення 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640 × 480, 352×288, тип камери ІР, об’єктив моторизований, фокусна відстань 6.6-330 мм, (4.5с швидкість зумма, wide - tele ), тип корпусу PTZ, частота кадрів 1920x1080 - 25 к/с, ступінь захисту IP66, IK10, TVS 6000 В захист від перенапруги та сачків напруги.

Технічні характеристики IP HD відеокамери Watec WAT-933

Технічні характеристики: КМОП матриця зі зворотним засвіченням 1/2.8 дюйма, Кількість ефективних пікселів 1945 (Г) × 1097 (В), Розмір комірки 2.9 мкм (Г) × 2.9 мкм (В), Синхронізація внутрішня, Розгортка прогресивна, Розмір переданого зображення 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 600, 704 x 480, 704 x 400, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, Максимальна частота кадрів 30 fps, Стандарт стиснення відео зображень H.264, MJPEG, Мінімальна освітленість 0.0001 lx F1.4 ( AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF ), Управління  веб-браузер, Фіксована діафрагма 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000 с.,  Електронна діафрагма 1/30～1/30000 с., x32～1/30000 с., Автоматичне регулювання посилення (AGC) 0 - 72дБ ( MAX : 0 - 72дБ ), Гамма-корекція γ≒0.45, 0.55, 0.65, 0.75, Зменшення шумів 3DNR OFF/ON регульований рівень, Широкий динамічний діапазон (WDR) WDR OFF/ON регульований рівень, Діафрагма об'єктива DC, Компенсація засвічення фону BLC, HSBLC, Функція заміщення білих плям, Різкість  регульований рівень, Функція видалення туману, Маскування приватних зон 16 масок, Дзеркальне зображення OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP, Детектор руху, ONVIF profile S, Протоколи TCP/IP, UDP/IP, RTP, (RTCP), RTSP, SNTP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, UPnP, Інтерфейс RJ45 ( 10BASE-T, 100BASE-TX ), 4P connector ( Audio in, Power in ), Auto iris, microSD, Напруга живлення PoE +48V (IEEE802.3af), DC+12V～+36V±10 %, Потужність споживання 1.92W / 40mA ( PoE + 48V ), 1.56W / 130mA (DC +12V), Робоча температура 0 до +50℃ , Температура зберігання -30 до +70℃, Відносна вологість при роботі/зберіганні  95%, Кріплення об'єктива CS mount ( Back focus adjustable), Вага 80г.

Технічні характеристики IP HD відеокамери Watec WAT-910HX MBD

Технічні характеристики: Відеостандарт   EIA, CCIR, ПЗС-матриця 1/3 дюйма з міжрядковим перенесенням, Кількість ефективних пікселів 768 (Г) × 494 (В), 752 (Г) × 582 (В), Розмір комірки 6.4 мкм (Г) × 7.5 мкм (В), 6.5 мкм (Г) × 6.3 мкм (В), Синхронізація внутрішня, Розгортка 2:1 черезстрокова, Відеовихід композитний, 1 В 75 Ом , Роздільна здатність (Г)  більше 570 ТВЛ (центр), Мінімальна освітленість 0.00009 лк F1.8 (AGC ON=48дБ，Shutter=x8), Відношення сигнал/шум більше 50 дБ (AGC OFF=6дБ, γ≒0.45, Shutter=OFF, NR=ON), Управління / Налаштування екранне меню (OSD): пульт дистанційного керування, Фіксована діафрагма 1/60, 1/120 c, 1/50, 1/100 c, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 c, Електронна діафрагма 1/60 - 1/100000 c 1/50 - 1/100000 c x8 - 1/100000 c, Автоматичне регулювання підсилення  (AGC)  0 - 48 дБ (Max. 6 - 48), Ручне регулювання підсилення (MGC)  0 - 48дБ (крок 6дБ), Гамма-корекція  γ≒0.45, Рівень відеосигналу  регульований, Зменшення шумів 3D+2DNR ON регульований, Широкий динамічний діапазон (WDR) D-WDR OFF/ON регульований, Компенсація засвічення фону BLC, HSBLC, Функція заміщення білих плям до 64 пікселів, Різкість регулируемый уровень, Функція видалення туману, Цифрове збільшення ZOOM (x1 - x256), PAN/TILT, Маскування приватних зон 15 масок, Дзеркальне зображення  OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP, Детектор руху вибирається з 96 зон виявлення, інтерфейс 4P connector (Composite Video, Power in), Remote control (RC-01), Напруга живлення  від +5 до +12V DC, Потужність споживання 0.96 Вт / 80 мА, Робоча температура від -10 до +50℃, Температура зберігання від -30 до +70℃, Відносна вологість при роботі / зберіганні менше, ніж 95% RH (без конденсацїї), Кріплення об'єктива M12 P=0.5, Стандартний об’єктив M3718BC-12 (f3.7 F1.8), Вага 14г.

Технічні характеристики об'єктиву Computar TG4Z2813FCS-IR  1/3", 2.8 - 12mm focal length

Технічні характеристики: Формат 1/3”, фокусна відстань 2.8-12.0мм, максимальна апертура 1:1,3, кріплення об’єктива CS, кут огляду по діагоналі 121,8°~29,6°, кут огляду по горизонталі 98,2°~23,8°, кут огляду по вертикалі 73,6°~17,8°, тип керування діафрагмою Direct Drive, діапазон зміни діафрагми F1,3~F360C, відстань до об’єкта 0,3 м - ∞, розміри Ø 37,5х48х56 мм, температурний діапазон -20 … +50 ºС, вага 69г.

Технічні характеристики репітеру Lintratek KW20C-GDW 900+1800+2100 комплект

Технічні характеристики: Стандарт зв’язку GSM 1800, GSM 900, 4G LTE 1800, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), частотний діапазон 3G 2100: UpLink: 1920-1980 MHz, DownLink: 2110-2170 MHz, DCS 1800: UpLink: 1710-1785 MHz, DownLink : 1805-1880 MHz, GSM 900: UpLink: 890-915 mHz, DownLink : 935-960 mHz, автоматичне регулювання підсилення, підсилення UpLink: 65дБ, DownLink: 70 дБ, максимальна вихідна потужність UpLink 20dBm, DownLink 20 dBm, вбудований дісплей, супротив 50 Ом / N роз’єм, площа покриття 500-1000 м2, КСВ не більше 2, нерівномірність АЧХ ±6 дБ, максимально допустимий рівень вхідного сигналу -30 дБм, вологозахист ІР40, коефіцієнт шуму не більше 3дБ, ВЧ роз’єм N-fеmаlе (мама), діапазон температур -10…+55°C, живлення адаптер 220/12V ток 2А, споживна потужність < 36Вт, розмір 195*180*20мм, вага 1.2 кг, комплект Lintrаtеk KW20C-GDW 900-1800-2100 з блоком живлення, зовнішня направлена антена, внутрішня антена кругової направленості, кабель, набір N роз’ємів для підключення.

У складі комплекту обладнання:

- відеокамера sony umc-s3ca – 1 од.;

- об'єктив Sony E 16-55 mm f/2.8 G (SEL1655G.SYX) – 1 од.;

- об'єктив Sony E 70-350 mm F/4.5-6.3 G OSS (SEL70350G.SYX) – 1 од.;

- об'єктив Sony FE 24 mm f/2.8 G (SEL24F28G.SYX) – 1 од.;

- бінокль ATN binox 4k 4-16x – 3 од.;

- ІЧ-прожектор LW90-50IR45-940-12 – 3 од.;

- IP відеокамера Hikvision DS-2DF8250I5X-AEL(C) – 2 од.;

- IP HD відеокамера Watec WAT-933 – 3 од.;

- IP HD відеокамера Watec WAT-910HX MBD – 3 од.;

- об'єктив Computar TG4Z2813FCS-IR  1/3", 2.8 - 12mm focal length – 3 од.;

- репітер Lintratek KW20C-GDW 900+1800+2100 комплект – 1 од..

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення (субвенція Харківської обласної ради): розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить 920 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувальна вартість предмета закупівлі: 920 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до одного із методів, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 р. №275.