ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015 - 32320000- Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (комплект системи відеоспостереження для обладнання технічної споруди спеціального призначення) – 1 комплект

Ідентифікатор закупівлі:UA-2021-10-08-011047-b

(відкриті торги)

- Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: потреба в закупівлі системи відеоспостереження для обладнання технічної споруди спеціального призначення визначена необхідністю оновлення матеріально-технічної бази.

- Комплект системи відеоспостереження для обладнання технічної споруди спеціального призначення (1 комплект) у складі:

Основні технічні та якісні характеристики:

| № | Предмет закупівлі | Технічні характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Відеореєстратор |  |  |  |
| Відеореєстратор DHI-NVR5216P-8P-I або еквівалент – 1 од. |  |  |  |
|  | Операційна система | LINUX |  |
|  | Канали вiдео | 16 каналів IP |  |
|  | Відео компресія | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |  |
|  | Вхідний потік | 320 Мбіт |  |
|  | Ethernet | 1 RJ-45 порт (100 / 1000M)1 HDMI, 1 VGA |  |
|  | Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI, 1 VGA |  |
|  | Захист периметра (канали) | 16 каналів |  |
|  | Розпізнавання облич (канали) | 4 канала |  |
|  | Двостороння розмова | 1-канал, RCA (2.0 Vp - p, 1kΩ) |  |
|  | Підтримка роздільної здатності | 16Мп, 12МП, 8МП, 6МП, 5МП, 4МП, 3МП, 1080p, 1.3МП, 720p, D1 etc. |  |
|  | Внутрішні HDD | 2 - SATA III Ports, до 8TB кожен |  |
|  | Відео детекція | Виявлення руху, втрата відео, тампер |  |
|  | Тривожні входи | 4 |  |
|  | Релейні виходи | 2 |  |
|  | Дія при спрацюванні тригера | Вихід тривоги, пуш, електронна пошта, запис, PTZ, тур, знімок, голосова підказка, зумер і поради на екрані |  |
|  | Режим резервного копіювання | USB-пристрій / мережа |  |
|  | PoE порти | 8 портів (IEEE802.3 af/at), 1-8 порти підтримують ePoE і EoC |  |
|  | Мережеві протоколи | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search |  |
|  | Сумісність | ONVIF 2.4, SDK, CGI |  |
|  | Макс. кількість користувачів | 128 користувачів |  |
|  | Мобільні платформи | iPhone, iPad, Android |  |
|  | Внутрішні HDD | 2 - SATA III Ports, до 8TB кожен |  |
|  | USB | 2 USB порту (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) |  |
|  | RS232 | 1 порт, для зв'язку з ПК і клавіатурою |  |
|  | RS485 | 1 - Port, для управління PTZ |  |
|  | Підтримка виробників | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet |  |
|  | Живлення | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Гц |  |
|  | Робоча температура | -10 ° C ~ + 55 ° C |  |
|  | Розміри | 375 × 327.3 × 53мм |  |
|  | Вага | 2.7кг |  |
|  | Строк гарантії | 36 міс |  |
| 2. Камери спостереження |  |  |  |
| Відеокамера записувальна DH-IPC-HFW5241EP-Z12E або еквівалент – 2 од. |  |  |  |
|  | Тип камери | IP |  |
|  | Матриця | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |  |
|  | Макс. роздільна здатність | 1920x1080 (2Мп) |  |
|  | Мін. чутливість | 0.002 лк F1.5 |  |
|  | Тип підсвічування | ІЧ |  |
|  | Режим день/ніч | Авто (ICR) / Колір / Ч / Б |  |
|  | Дальність підсвічування | 150 м |  |
|  | Тип об'єктива | моторизований |  |
|  | Фокусна відстань | 5 - 64 мм |  |
|  | Відео компресія | H.265,H.264,H.264B,H.264H |  |
|  | Кількість потоків | 3 потоки |  |
|  | Відео бітрейт | H.264: 32 ~ 8192 кбіт/с, H.265: 19 ~ 7424 кбіт/с |  |
|  | Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |  |
|  | Мережеві протоколи | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |  |
|  | Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P |  |
|  | Кількість одночасних підключень | 20 |  |
|  | Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1 вих |  |
|  | Інтерфейси тривоги | 2 вх / 1 вих |  |
|  | Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10 / 100Base-T) |  |
|  | Smart функції | Перетин лінії, Вторгнення в область, Вхід і вихід з регіону, Швидкий рух, Залишені / зниклі предмети, Виявлення облич, Скупчення людей, Підрахунок об'єктів |  |
|  | Живлення | DC 12В, PoE 802.3af (Class 0) |  |
|  | Робоча температура | -30 ° C ~ + 60 ° C |  |
|  | Розміри | 273x95x95 мм |  |
|  | Вага | 1,1 кг |  |
|  | Строк гарантії | 36 міс |  |
| Відеокамера цифрова DH-IPC-HFW4431TP-S-S4 або еквівалент – 6 од. |  |  |  |
|  | Тип камери | IP |  |
|  | Матриця | 1/3 "progressive Scan CMOS |  |
|  | Макс. роздільна здатність | 2688 x 1520 (4Мп) |  |
|  | Мін. чутливість | 0.03 лк/F1.9 |  |
|  | Тип підсвічування | Smart ІЧ |  |
|  | Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |  |
|  | Дальність підсвічування | 80 м |  |
|  | Тип об'єктива | фіксований |  |
|  | Фокусна відстань | 3,6 мм |  |
|  | Відео компресія | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |  |
|  | Кількість потоків | 3 потоки |  |
|  | Відео бітрейт | H.264: 192-10240 Кбіт / с, H.265: 80-8192 Кбіт / с |  |
|  | Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |  |
|  | Мережеві протоколи | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; SNMP |  |
|  | Сумісність | ONVIF, PSIA, CGI |  |
|  | Кількість одночасних підключень | 20 |  |
|  | Мобільні платформи | iOS, Android |  |
|  | Micro SD | Micro SD карта до 256 Гб |  |
|  | Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |  |
|  | Smart функції | Перетин лінії, Вторгнення в область, Залишені / зниклі предмети, Виявлення облич |  |
|  | Живлення | DC 12В, PoE (802.3af) (Class 0) |  |
|  | Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |  |
|  | Розміри | 244 x79 x76 мм |  |
|  | Вага | 840 г |  |
|  | Строк гарантії | 24 міс |  |
| 3. Накопичувач HDD AV WDPurple (3.5" 6TB 128MB 5640 RPM SATA 6 Gb/s) – 1 од. |  |  |  |
|  | Форм-фактор | 3.5 " |  |
|  | Ємність | 6Тб |  |
|  | Інтерфейс | SATA III |  |
|  | Кеш-пам'ять | 128MB |  |
|  | Потужність споживання | 5,3Вт |  |
|  | Строк гарантії | 24 міс |  |
| 4. Блок живлення - 8 од. |  |  |  |
| Вхідна напруга |  |  | AC180-245В |
| Вихідна напруга |  |  | DC 12В |
| Сила струму на виході |  |  | 10А |
| Потужність |  |  | 120Вт |
| Розміри |  |  | 115 x 80 x 35 мм |
| 5. Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами 114x114x57 IР66 – 8 од. |  |  |  |
|  | Матеріал | пластик |  |
|  | Розміри | 114x114x57мм |  |
|  | Порти (вхід) | 7 x M25 |  |
| 6. Кабель КПП-ВП (100) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E) – 305 метрів. |  |  |  |
|  | Тип | UTP мережевий |  |
|  | Кількість пар | 4 |  |
|  | Категорія | 5E |  |
|  | Матеріал | Мідь |  |
|  | Переріз проводу | 0,51 мм |  |
|  | Ізоляція | Поліетилен |  |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: рішення 6 сесії Харківської міської ради VІII скликання від 14 липня 2021 року №142/21 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради VII скликання від 02 грудня 2020 року №2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» та рішення 6 сесії Харківської міської ради VІII скликання від 14 липня 2021 року №145/21 «Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік».

- Очікувальна вартість предмета закупівлі: 95 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до одного із методів, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 року №275.