ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі

«Спеціалізований легковий автомобіль на базі Subaru Forester (або еквівалент)»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-19-015676-c

(відкриті торги)

- Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: потреба у закупівлі спеціалізованого легкового автомобілю на базі Subaru Forester (або його еквіваленту ) у кількості 1 шт., визначена необхідністю їх застосуванні при проведенні оперативно-службової діяльності.

Технічна специфікація:

| Найменування характеристики | Значення та/або наявність |
| --- | --- |
| Кількість штук: | 1 штука. |
| Двигун | не менше 2.4 |
| Привод | Повнопривідний |
| Робочий об’єм, см3 | не більше 2498 |
| Потужність (к.с.) / (об/хв) | не менше 184/5800 |
| Паливо | Бензин |
| Максимальний крутний момент, Hm/об. | не менше 239/4400 |
| Коробка передач | CVT |
| Габаритні розміри, мм (Довжина/ширина/висота) | не більше 4625/не менше 1815/не більше 1730 |
| Колісна база | не більше 2670 мм |
| Повна маса, кг | не більше 2223 |
| Об’єм паливного баку | не менше 63 л |
| Дорожній просвіт, мм | не менше 220 |
| Періодичність ТО | не менше 15 000 км. Пробігу, або 1 рік |
| комплектація |  |
| 4-х сенсорна/4-х канальна система ABS з електронною системою розподілу | Наявність |
| Функція автоматичного утримання автомобіля (AVH) | Наявність |
| Система курсової стійкості VDC | Наявність |
| Система допомоги при екстреному гальмувані (Brake Assist) | Наявність |
| Система активного керування вектором тяги (Active Torque Vectoring) | Наявність |
| Система допомоги при спуску | Наявність |
| Система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом | Наявність |
| Камери заднього виду (з омивачем), а також переднього і бокового огляду |  |
| Сидіння водія з електроприводом (8 напрямків) та функцією пам'яті на 2 положення | Наявність |
| Адаптивний круїз-контроль | Наявність |
| Двозонний клімат-контроль | Наявність |
| Аудіо система (1CD + BT + USB), 6 динаміків (дисплей з діагоналлю 8 дюймів) | Наявність |
| Легкосплавні колісні диски 225/55 R18 | Наявність |
| Датчики світла і дощу | Наявність |
| Підкермові перемикачі передач | Наявність |
| LED фари головного світла з денними ходовими вогнями та омивачами, що висуваються | Наявність |
| Apple CarPlay/ Android Auto | Наявність |
| гарантія |  |
| Гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу | Наявність |
| Додаткове обладнання |  |
| Комплект килимків для салону та багажного відділення | Наявність |
| Бризковики передні та задні | Наявність |
| Тонування скла бічні та задні | Наявність |
| Металевий захист моторного відсіку | Наявність |
| Металевий захист КПП | Наявність |
| Сітка захисна радіаторів в передній бампер | Наявність |
| Металевий захист заднього диференціалу | Наявність |
| Антигравійна захисна плівка (передня частина автомобіля) | Наявність |
| Автосигналізація | Наявність |
| Автокомплект (вогнегасник ВП-2, знак аварійної зупинки, буксировочний трос, аптечка, рукавички) | Наявність |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення (субвенція у відповідності до рішень місцевих рад Харківської області): розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить 
1 615 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувальна вартість предмета закупівлі:  1 615 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до одного із методів, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 р. №275.