ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК021:2015 32240000-7 – Телевізійні камери 
(«Комплект спеціалізованого відеообладнання для здійснення відеозйомки в умовах низького рівня освітлення» - 1 комплект),

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-29-004540-a

(відкриті торги)

- Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: потреба у закупівлі комплекту спеціалізованого відеообладнання для здійснення відеозйомки в умовах низького рівня освітлення проведення відеозапису, коли рівень освітлення не дозволяє отримати матеріали задовільної якості стандартними технічними засобами.

Технічні характеристики IP камери DS-2DF8A442IXS-AEL(T2) 4 MP 42× ІЧ IP Speed Dome

4МП Darkfighter IP 42 × zoom; 1 / 1.8 "CMOS; H.265, H.264, H.264 +, H.265 +; 0.002 лк (колір) / 0.0002 лк (ч / б); f = 6-252 мм, 42x-оптичний zoom; Запис: 2560x1440 - 25 к / с; Інтерфейси: аудіо 1вх / 1вих, тривога 7вх. / 2вих, відеовихід BNC, Micro SD до 256 Гб; Функції: Defog, HLC, BLC, 3D DNR, WDR 140 дБ, IVS, EIS; IP67, IK10, AC 24В / 60 Вт, Hi-PoE 50 Вт; Ф 267 × 405 мм; 8.5 кг

Технічні характеристики IP камери DS-2DE4425IW-DE(S5) with brackets 4MP 25× zoom ІЧ IP Speed Dome

4MP ІЧ IP Speed Dome; 25х оптичний зум; 1 / 2.8 "CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264; 0.005 лк (колір) / 0.001 лк (ч / б) / 0 лк з ІЧ; f = 4.8-120 мм (кути огляду: 55 ° -2.4 °), 16x цифровий зум. Запис: 2560x1440 - 25 к / с; 1 аудіо вхід і 1 вихід; Функції: відео аналітик, детекция особи, день / ніч (ICR), Defog, WDR 120дБ, 3D-DNR, HLC / BLC, EIS; ІЧ підсвічування до 100 м, IP66, TVS 4.000В, DC 12В, PoE (802.3 at, class4), макс. 24Вт з ІЧ; 165x290 мм; 2 кг

Технічні характеристики системи позиціонування Dahua DH-PTZ1A225U-IRA-N 2Мп 25x Starlight IP

2Мп IP; H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264; 1 / 2.8 "STARVIS ™ CMOS; колір: 0.005 лк F1.6; Ч / Б: 0.0005 лк F1.6; 0 лк F1.6 (ІК вкл); f = 4.8-120 мм, 25x-оптичний зум; Запис: 1080P / 1.3M / 720P - 50 к / с; Функції: день / ніч (ICR), WDR (120 дБ), DNR (2D / 3D), Defog, EIS; інтерфейси: аудіо 1вх / 1вих, тривога 2вх. / 1вих , слот під SD карти до 256 Гб; ІЧ підсвічування 150 м; IP67, IK10, DC 12В / 4A, 22Вт з ІК, PoE + (802.3at), Φ291x161x153 мм, 3.6 кг

Технічні характеристики  мобільного реєстратора DS-МP7608HN/GLF/ WI58(1T)(М12) EU 4g module

8 IP камер з PoE + 8 через PoE комутатор; 4G + 5.8G Wi-Fi; розд. здатність до 1080p; стиснення H.264 / H.265; VGA / CVBS вихід; 2х 2.5 "HDD / SSD до 2 Тб; SD карта до 256 Гб; 1 × Rosenberger антена; +9 ВDC - + 32ВDC; макс. 100 Вт; 202 × 267.6 × 93.9 мм; 3.66 кг

Технічні характеристики комплекту відеоспостереження Hikvision NK42E0H-1T(WD) PoE

Комплект відеоспостереження Hikvision: 4х канальний PoE відеореєстратор DS-7104NI-Q1 / 4P / M (1T), 4x 1080p IP відеокамери (DS-2CD1023G0E-I), блок живлення, 4х 20м кабелю Ethernet, 1х HDMI-шнур.

Технічні характеристики дводіапазонної Wi-Fi точки доступу RBD52G-5HacD2HnD-TC (hAP ac²)

Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу з 5-портами Ethernet. RouterOS L4, 4ядра CPU 716 МГц, RAM 128 Мб; Порти: 5x RJ45 (100 / 1000M); Wi-Fi: 2.4 ГГц (802.11 b / g / n) і 5 ГГц (802.11 a / n / ac); Підтримка passive PoE по порту №5; USB для підключення 3G / 4G модему; Живлення: DC 10-27В або passive PoE-in по порту №1; 34х119х98 мм.

Технічні характеристики Wi-Fi камери EZVIZ з вбудованим акумулятором CS-C3A(B0-1C2WPMFBR) 2МП

2 Mп Wi-Fi EZVIZ з вбудованим акумулятором; Матриця: 1/4 "CMOS; Стиснення: Smart H.264; Об'єктив f = 2.8мм (кут огляду 105 °); Функції: датчик руху, двостороння аудіо зв'язок; IP65, DC 5В, літієва батарея 5500мА, 56x70x92 мм, 215 м

Технічні характеристики 4-канального TURBO HD DVR DS-7104HUHI-K1(C)(S)

4-канальний Turbo HD; Відео стандарт: HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP; Вхідна пропускна здатність: 32 Мбіт / с; Стиснення: H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264; Запис: 8Мп - 8к / с (тільки по 1-каналу), 5Мп - 12 к / с, 4МП - 15 к / с, 3Мп - 18 к / с, 1080р / 720р - 25 к / с; Інтерфейси: HDMI, VGA, аудіо 1вх / 1вих (аудіо з камер по коаксіалі), 2хUSB, 1хHDD до 6 Тб, 1xRJ45 (100M); DC 12В, 1.5 A; 200x200x45 мм; 1 кг

У складі комплекту обладнання:

- IP камера DS-2DF8A442IXS-AEL(T2) 4 MP 42× ІЧ IP Speed Dome – 4 од.;

- IP камера DS-2DE4425IW-DE(S5) with brackets 4MP 25× zoom ІЧ IP Speed Dome – 5 од.;

- система позиціонування Dahua DH-PTZ1A225U-IRA-N 2Мп 25x Starlight IP – 2 од.;

- мобільний реєстратор DS-МP7608HN/GLF/ WI58(1T)(М12) EU 4g module – 1 од.;

- комплект відеоспостереження Hikvision NK42E0H-1T(WD) PoE – 2 од.;

- дводіапазонна Wi-Fi точка доступу RBD52G-5HacD2HnD-TC (hAP ac²) – 4 од.;

- Wi-Fi камера EZVIZ з вбудованим акумулятором CS-C3A(B0-1C2WPMFBR) 2МП – 6 од.;

- 4-канальний TURBO HD DVR DS-7104HUHI-K1(C)(S) – 5 од..

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення (субвенція Харківської обласної ради): розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить 510 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувальна вартість предмета закупівлі: 510 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до одного із методів, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 р. №275.