ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 32350000-1 – Частини до аудіо- та відеообладнання «Комплект технічних засобів для розбудови і функціонування єдиної системи спеціального радіозв'язку на базі КГ АТЦ» - 1 комплект),

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-04-010297-a

(відкриті торги)

- Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: потреба у закупівлі комплекту технічних засобів для розбудови і функціонування єдиної системи спеціального радіозв'язку на базі КГ АТЦ, визначена необхідністю проведення радіообміну при проведені заходів, ефективного застосування наявних на озброєнні радіозасобів.

Технічні вимоги до антени автомобільної прихованого застосування:

•	Діапазон робочих частот	400-470 МГц

•	Робоча смуга частот відносно центральної

частоти налаштування (при КСХН ≤2.1)	8%

•	Коефіцієнт підсилення	2.15 дБі

•	Максимальна потужність	100 Вт

•	Хвильовий опір	50 Ом

•	Діапазон температур	-40...+80 °С

•	Кабель коаксіальний RG58	5.0 м

•	Тип рознімання	BNC «виделка»

Технічні вимоги до антенного розподільника для використання сумісно з антенами прихованого застосування:

•	Діапазон робочих частот	400 – 470 МГц

•	Смуга робочих частот (при КСХН =1.5)	70 МГц

•	Максимальна потужність, яка підводиться	100 Вт

•	Хвильовий опір	50 Ом

•	Загасання, що вноситься	< 0.70 дБ

•	Довжина виробу (без врахування приєднувальних кабелів)	180 мм

•	Довжина коаксіального кабелю до радіостанції	2.0 м

•	Довжина кожного коаксіального кабелю до антени	0.25 м

•	Діапазон температур	-40...  +80 °С

•	Типи рознімань	1 BNC - виделка

2 BNC - розетка

Технічні вимоги до шести-позиційного зарядного пристрою для радіостанцій виробництва Motorola Solutions серії DP3000:

•	Кількість місця для заряджання: 	6

•	Ти акумуляторних батарей, що можуть заряджатися:	NiMH, LiIon

•	Функції IMPRES:	наявна

•	Робоча напруга змінного струму:	100-240 В

•	Робоча температура:	від 0℃ до 50℃

•	Наявність дисплею:	так

•	Підтримка заряджання акумуляторної батареї як у складі радіостанції, так і окремо

У складі комплекту технічних засобів для розбудови і функціонування єдиної системи спеціального радіозв'язку на базі КГ АТЦ:

- Антена автомобільна прихованого застосування – 28 шт.;

- Антенний розподільник для використання сумісно з антенами  прихованого застосування - 14 шт.;

- Шести-позиційний зарядний пристрій для радіостанцій виробництва Motorola Solutions серії DP3000 - 8 шт..

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення (субвенція Харківської обласної ради): розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить 290 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувальна вартість предмета закупівлі: 290 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до одного із методів, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 р. №275.